| 10 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Dessin - SIC 10-1-5 |
| --- | --- | --- | --- |

DESSIN

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise ou d’un bureau d’étude, être capable d’élaborer, de transposer, d’adapter, d’établir les notes de calcul et d’établir conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur, les plans et schémas de commande, de puissance et de régulation d’installation industrielle multi disciplinaire.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### D10’ | Outil informatique |  | Utiliser un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Réalisation de gabarits complets A4, A3 et A2. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un ordinateur et les logiciels nécessaires. Un cours complet sera également disponible pour un approfondissement de toutes les fonctions. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’étude : Date de remise du projet : |  |  | Suivre la procédure qui vous est soumise, approfondir chaque fonction pour vous imprégner de la logique de travail dans un logiciel de DAO. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: DES - SIC 10-1-5

10

100

Tâche : Utiliser un logiciel de dessin assisté par ordinateur.

Réalisation de gabarits complets A4, A3 et A2.

E.A.C. : D10’ [ ?] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Les paramètres introduits sont corrects |  |
| Autonomie | Capacité d’exploiter un logiciel de dessin |  |
|  | Capacité de translater une procédure d’exécution |  |
| Pertinence | Création de gabarit conforme au cahier des charges |  |
| Délais | Respect des délais |  |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

DESSIN

BUT : Réalisation de gabarits complets A4, A3 et A2.

SIC

10

# CAHIER DES CHARGES.

Réalise la création des gabarits suivants :

A4-portrait 	nom de sauvegarde (A4-portrait-[votrenom].dwt)

A4-paysage 	nom de sauvegarde (A4-paysage-[votrenom].dwt)

A3-portrait 	nom de sauvegarde (A3-portrait-[votrenom].dwt)

A3-paysage 	nom de sauvegarde (A3-paysage-[votrenom].dwt)

A2-portrait 	nom de sauvegarde (A2-portrait-[votrenom].dwt)

A2-paysage 	nom de sauvegarde (A2-paysage-[votrenom].dwt)

Chaque gabarit sera complété par ce qui suit :

Le gabarit sera associé à un style de texte à créer qui aura comme police de base COURRIER NEW , comme style de police STANDARD et comme hauteur de caractère 3,5mm. Le nom de cette nouvelle police de caractère sera nommé courrier35[vos initiales].

Le gabarit sera associé à un style de cote à créer qui aura pour les lignes de cote un espace entre ligne de cote de 10mm et la couleur du calque en cours. Pour les lignes d’attache, l’espace entre ligne d’attache et ligne de cote de 1mm, décalage de l’origine de 1mm et la couleur du calque en cours. Les flèches seront fermées et pleines d’une dimension de 4mm. La ligne de cote sera toujours forcée vers l’intérieur, l’ajustement sera optimal, le texte de cote sera centré et placé au-dessus de la ligne de cote. La mesure des longueurs se fera en unité décimale avec une précision au dixième. Les zéros superflus dans la notation seront supprimés. La mesure des angles se fera en degrés décimaux avec une précision au centième. Les zéros superflus dans la notation seront supprimés.

Le nom de ce nouveau style de cote sera nommé cotestd[vos initiales].

Le gabarit sera composé de calques définis comme suit :

Calque « Vu » 			couleur noire ou blanc	trait continu		épaisseur 0,5

Calque « construction »		couleur rouge		trait continu		épaisseur 0,15

Calque « cotation »		couleur verte 		trait continu		épaisseur 0,35

Calque « texte »		couleur magenta	trait continu		épaisseur 0,3

Calque « axes »			couleur bleue 		trait axes2		épaisseur 0,25

Calque « pointillé »		couleur cyan		trait caches2		épaisseur 0,25

Calque « hachures »		couleur jaune		trait continu		épaisseur 0,2

Calque « cartouche »		couleur noire ou blanc 	trait continu		épaisseur 0,5

Le gabarit possèdera les unités de travail suivantes, unité de mesure des longueurs type décimale avec précision au centième. Unité de mesure des angles type degrés décimaux avec précision au dixième. La lecture des angles se fera dans le sens trigonométrique avec départ à 3 heures.

Le gabarit en fonction du format aura des dimensions bien précises :

A4 = 210 * 297

A3 = 297 * 420

A2 = 420 * 594

Le gabarit sera associé à une résolution de 1mm en X et 1 mm en Y.

Le gabarit sera complété par une grille non visible ayant une distance entre points en Y de 1mm et en X de 1mm.

Un cadre sera tracé dans le calque cartouche, il sera situé à 10mm des bords de la feuille quel qu’en soit le format.

Sur chaque gabarit sera implanté le cartouche. Ce dernier sera toujours placé dans le coin inférieur droit de la feuille de travail et les bords du cartouche se superposerons au cadre.

Chaque cartouche pourra être modifié par la suite, adaptation de la date, du titre, …

Chaque gabarit sera sauvegardé sur votre disquette et sur le disque dur