| 21 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Dessin - SIC 21-2-1 |
| --- | --- | --- | --- |

DESSIN

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise ou d’un bureau d’étude, être capable d’élaborer, de transposer, d’adapter, d’établir les notes de calcul et d’établir conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur, les plans et schémas de commande, de puissance et de régulation d’installation industrielle multi disciplinaire.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### D2’ #### D3’ D6’ D7’ #### D10’ | Modification de plans Etablissement de plans Dimensionnement Liste du matériel Outil informatique |  | Commander par relais et contacteur la gestion de la ventilation d’un bloc sanitaire dans une école. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un cahier des charges et toute la documentation nécessaire à l’élaboration des schémas demandés. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’étude : Date de remise du projet : |  |  | Appliquer une procédure réfléchie pour établir de façon logique les différents plans et vérifiant les liens entre les plans. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Dessin - SIC 21-2-1

21

100

Tâche : Gestion de la ventilation d’un bloc sanitaire dans une école.

E.A.C. : D2’ [D3] 		Modification de plans.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Ajouter des éléments complémentaires |  |
|  | Retirer des éléments complémentaires |  |
|  | Modifier des éléments existants |  |

E.A.C. : D3’ [D4+D17+D18+D22+D24] 		Etablissement de plans.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir les schémas de commande |  |
|  | Etablir les schémas de puissance |  |
|  | Etablir les schémas de protection |  |
|  | Etablir les schémas de signalisation |  |

E.A.C. : D6’ [D19] 		Dimensionnement.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choisir adéquatement le matériel |  |
| Profondeur | Etablir une étude de dimensionnement |  |

E.A.C. : D7’ [20] 		Liste de matériel.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir une liste de matériel complète en respect au cahier des charges et autre exigence technique |  |

E.A.C. : D10’ [ ?] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Plan complet avec cartouche et nomenclature |  |
| Précision | Plan clair et propre |  |
| Autonomie | Capacité d’exploiter un logiciel de dessin |  |
| Production | Création de gabarit, plans et dessins pluridisciplinaires |  |

Collège Saint-Guibert

DESSIN

5030 Gembloux

BUT : Gestion de moteurs monophasés pour la ventilation de local sanitaire dans une école

SIC

21

# CAHIER DES CHARGES.

Dans une école, on retrouve des blocs sanitaires dont l’utilisation se situe essentiellement durant les interruptions et autres récréations. Le volume d’étudiants est alors maximum.

Pour des raisons évidentes d’hygiène, il est indispensable de prévoir un renouvellement d’air dans ce type de locaux.

Deux techniques sont possibles, soit la ventilation est assurée par  un système de ventilation naturel par exemple en utilisant une cheminée de ventilation, soit la ventilation doit être forcée. Nous traiterons ce dernier cas.

Afin de garantir une extraction suffisante, les ventilateurs seront placés en hauteur et en fonction du volume du local, ils pourront être plusieurs. Dans notre cas, ils seront deux.

Une grille de ventilation placée au pied de chaque porte d’accès au local permettra un apport d’air frais.

Il est inutile de faire fonctionner cette ventilation 24h/24. Les plages à fixer seront donc définies comme suit :

- De 8h00 à 8h45

- De 10h00 à 10h 30

- De 11h45 à 13h45

- De 14h10 à 14h30

- De 15h45 à 16h15

Le nettoyage des urinoirs est automatique. Les étudiants n’ont donc pas la possibilité de jouer avec l’eau ou de bloquer les purges afin de créer l’inondation du jour. L’écoulement de l’eau dans les urinoirs sera donc associé à l’activation d’une électrovanne elle-même associée à un interrupteur horaire. Les plages de fonctionnement seront :

- De 8h30 à 8h35

- De 10h20 à 10h25

- De 13h30 à 13h35

- De 14h25 à 14h30

- De 17h00 à 17h05

Toute la gestion du système électrique d’automatisation sera rassemblée dans un coffret  placé à bonne hauteur. Il sera équipé de voyant lumineux précisant les cycles de fonctionnement.

Le coffret devra comprendre :

- Les protections générales

- Un interrupteur général

- Des témoins de phases (l’alimentation se fera en monophasé)

- Un jeu de barres

- Les protections des différents circuits (chaque moteur sa protection)

- Un bornier

- Les pré-actionneurs

- Les témoins de fonctionnement

  - Deux témoins verts pour préciser le fonctionnement de chaque ventilateur

  - Un témoin vert pour préciser le fonctionnement de l’électrovanne

  - Deux témoins rouges pour la mise en sécurité de chaque ventilateur

Les caractéristiques des moteurs sont les suivantes :

- Puissance : 600 watts

- Tension service : 240 Volts

- Courant nominal : 2.94 Ampères

Les caractéristiques de l’électrovanne sont les suivantes :

- Puissance : 100 watts

- Tension service : 240 Volts

- Courant nominal : 0.4Ampères

Les témoins seront de type néon.

Les bobines de relais et contacteur seront de type 230V 50Hz.

Vous êtes contacté pour réaliser cette installation y compris le coffret. Vous devez donc établir :

- Une note de calcul

  - Protection d’un moteur et de l’électrovanne

  - Protection du circuit de commande

  - Protection générale

- Une liste du matériel

- Le schéma de commande

- Le schéma de puissance

- Le plan du bornier

- La liste des liaisons

L’ensemble devra répondre aux réglementations énoncées par le RGIE et devra faire l’objet d’une réception par un organisme agréé.

Vous trouverez en annexe :

- Un plan de bornier

- Un tableau des courants de récepteurs monophasés

- Un abaque de détermination pour disjoncteur modulaire