| 52 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Dessin - SIC 52-3-10 |
| --- | --- | --- | --- |

DESSIN

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise ou d’un bureau d’étude, être capable d’élaborer, de transposer, d’adapter, d’établir les notes de calcul et d’établir conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur, les plans et schémas de commande, de puissance et de régulation d’installation industrielle multi disciplinaire.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### D4’ D7’ D9’ D10’ | Pneumatique et hydraulique Liste du matériel Analyse fonctionnelle Outil informatique |  | Etude d’une unité de datage d’œufs. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un cahier des charges et toute la documentation nécessaire à l’élaboration des schémas demandés. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’étude : Date de remise du projet : |  |  | Appliquer une procédure réfléchie pour établir de façon logique les différents plans et vérifiant les liens entre les plans. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: DES - SIC 52-3-10

52

100

Tâche : Etude d’une unité de datage d’œufs.

E.A.C. : D4’ [D6+D7+D8] 		Pneumatique et hydraulique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablissement de schéma de commande |  |
|  | Etablissement de schéma de puissance |  |
|  | Etablissement de schéma d’alimentation |  |
| Pertinence | Interprétation de la symbolisation |  |
|  | Respect de la symbolisation |  |
| Cohérence | Transposition de la symbolisation |  |

E.A.C. : D7’ [20] 		Liste de matériel.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir une liste de matériel complète en respect au cahier des charges et autre exigence technique |  |

E.A.C. : D9’ [D23] 		Analyse fonctionnelle.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Etablir toute documentation à l’appui l’analyse fonctionnelle |  |
| Cohérence | Etablir les liens entre les plans et schémas |  |

E.A.C. : D10’ [ ?] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Plan complet avec cartouche et nomenclature |  |
| Précision | Plan clair et propre |  |
|  | Exactitude des tracés |  |
| Autonomie | Capacité d’exploiter un logiciel de dessin |  |
| Production | Création de gabarit, plans et dessins pluridisciplinaires |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

DESSIN

BUT : Etude d’une unité de datage d’œufs.

SIC

52

CAHIER DES CHARGES.

## Localisation :

Dans un poulailler industriel, il est nécessaire pour la vente d’appliquer la date de ponte. Le système de datage est automatique, les œufs sont déplacés sur chaîne de transport et passe dans une machine qui va réaliser cette application. La machine doit être précise pour d’une part ne pas détruire l’œuf et d’autre part pour obtenir un cachet visible.

## Exigences du client :

Réaliser les plans de commande de puissance et d’alimentation pour que l’ensemble fonctionne correctement.

Le fonctionnement est le suivant :

La détection d’un œuf (d1) au droit de la machine arrête la chaîne (moteur pneumatique). Le vérin VA tampon descend et s’encre sur un buvard. Cette opération se fera en fin course. Une fois cette opération réalisée, le vérin remonte. Une fois le vérin VA rentré, un détecteur donne l’ordre au vérin VB de sortir afin de se déplacer au dessus de l’œuf. Une fois au-dessus de l’œuf, le vérin sera positionné et s’arrêtera. L’arrêt sera assuré par un distributeur 4/3. Il s’agit ensuite de descendre le tampon, donc VA, de façon précise. Le positionnement du tampon à la bonne hauteur, en fonction de la taille de l’œuf, sera assuré par le détecteur a1. Le positionnement sera assuré par des bloqueurs. Une temporisation pneumatique sera ensuite lancée. En fin de tempo, ordre est donné aux deux vérins de rentrer. Une fois les vérins rentrés, la chaîne est remise en mouvement jusqu’au prochain œuf.

## Caractéristiques techniques:

Le distributeur sera de type 4/3 pour la puissance du vérin VB et de type 4/2 pour le vérin VA. Pour toute inconnue concernant leur commande et leur rappel, vous êtes libre de faire un choix.

Les distributeurs de commande seront tous de type 3/2. Pour toute inconnue concernant leur commande et leur rappel, vous êtes libre de faire un choix.

Les circuits de commande et de puissance seront bien distincts (HP 8bars et BP 6 bars).

Vous pouvez utiliser les portes que vous estimerez nécessaire.

Le système ne prévoit aucune sécurité.

Le vérin double effets possède des doubles amortisseurs réglables.

## Structure du dossier:

Fournir pour chaque partie, un plan complet réalisé avec la DAO. La liste du matériel sera réalisée pour l’ensemble de l’installation.