Cours d’électricité ##### LA THEORIE SUR L’ELECTRICITE ##### LES NOTIONS DE BASE Le courant continu PARTIE N°2 : ##### LES LOIS DE KIRCHOFF

###### TABLE  DES  MATIERES

1.	Les lois de KIRCHHOFF	2

1.1.	La loi des nœuds	2

1.2.	La loi des mailles	3

2.	Les applications	4

2.1.	Exercices n°1	4

2.2.	Exercices n°2	5

2.3.	Exercices n°3	6

2.4.	Exercices n°4	7

2.5.	Exercices n°5	8

2.6.	Exercices n°6	9

2.7.	Exercices n°7	10

2.8.	Exercices n°8	11

2.9.	Exercices n°9	12

2.10.	Exercices n°10	13

# Les lois de KIRCHHOFF

## La loi des nœuds

La somme algébrique des intensités de courants passant par un nœud est toujours nulle.

I=0

à condition de :	faire précéder du signe + les courants qui se

dirigent vers le nœud

faire précéder du signe – les courants qui

s’éloignent du nœud

## La loi des mailles

La somme algébrique des forces électromotrices est égale à la somme algébrique des chutes de tension.

E=R×I

à condition de :	considérer les FEM comme + si en parcourant

la maille elles élèves le potentiel

considérer les chutes de tension comme + si

l’on parcourt la résistance dans le sens

du courant

# Les applications

## Exercices n°1

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercices n°2

R1 = cuivre, L=100 m , S= 0.1 mm²

R2 = R20°C = 10 ohms, RT à 10°C alpha = 0.00345

R3 = 3 ohms

R4 = 4 ohms

R5 = 5 ohms

E1 = 12 V

E2 = 4.5V

E3 = 9V

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercices n°3

R1 = 10 ohms

R2 = 15 ohms

R3 = 20 ohms

R4 = 15 ohms

R5 = 25 ohms

E1 = 15V

E2 = ? V

E3 = 20V

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercices n°4

R1 = Aluminium, L= 75 m, S= 2.5 mm²

R2 = 5 ohms

R3 = 12.5 ohms

R4 = 17000 milli ohms

R5 = 0.022 Kohms

R6 = R0°C = 12 ohms, RT à 17°C alpha = 0.0028

R7 = Cuivre, L= 74 m , S= 6 mm²

R8 = R20°C = 21 ohms, RT à 50°C alpha = 0.0034

R9 = 32 ohms

E1 = 12 V 12AH	r1 = 5 ohms

E2 = 12V 15AH	r2 = 8 ohms

E3 = 24V 35AH	r3 = 3 ohms

E4 = 17V 20AH	r4 = 6 ohms

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercices n°5

R1 = 15 ohms

R2 = 20 ohms

R3 = 45 ohms

R4 = 10 ohms

R5 = 20 ohms

R6 = 10 ohms

R7 = 20 ohms

R8 = 30 ohms

R9 = 40 ohms

R10 = 15 ohms

R11 =  5 ohms

E1 = 16V

E2 = 24V

E3 = 10 V

E4 = 10V

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercices n°6

R1 : cuivre, 100m , 1mm²

R2 : 25ohms (à 20°C) si T=50°C et alpha de 0.0038

R3 = 12 ohms

R4 : argent, 50m, 2.5mm²

R5 : 50 ohms (à 20°C) si T=  -15°C et alpha de 0.00377

R6 = 6ohms

R7 : Aluminium, 75m , 1.5mm²

R8 : 10 ohms (à 25°C) si T= -20°C et alpha de 0.0039

R9 = 16ohms

R10 : cuivre, 500m , 0.025m²

R11 : 5 ohms (à 20°C) si T= 25°C et alpha de 0.0015

E1 = 45V

E2 = 50V

E3 = ?

E4 = 10V

I dans E2 = 150mA

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercices n°7

R1 : cuivre, 1000m , 4mm²

R2 : 25ohms (à 25°C) si T=70°C et alpha de 0.0038

R3 = 12 ohms

R4 : argent, 50m, 2.5mm²

R5 : 50 ohms (à 30°C) si T=  -15°C et alpha de 0.00377

R6 = 6ohms

R7 : Aluminium, 75m , 1.5mm²

R8 : 10 ohms (à 35°C) si T= -20°C et alpha de 0.0039

R9 = 16ohms

R10 : cuivre, 500m , 0.025m²

R11 : 5 ohms (à 50°C) si T= 100°C et alpha de 0.0015

E1 = 45V	r1 = 5 ohms

E2 = 50V	r2 = 8 ohms

E3 = 500V	r3 = 55 ohms

E4 = 10V	r4 = 75 ohms

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercices n°8

R1 = 85 ohms

R2 = 760 ohms

R3 = 2Kohms

R4 = 750 ohms

R5 = 500 ohms

R6 = 84 ohms

R7 = 660 ohms

R8 = 15Kohms

R9 = 500 ohms

R10 = 500 ohms

R11 = 500 ohms

R12 = 100 ohms

R13 = 200 ohms

E1 = 100V

E2 = 75V

E3 = 50V

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercices n°9

R1 = 5 ohms

R2 = cuivre, L=1000m , S= 1.5mm²

R3 = R20°C = 10 ohms, RT à 50°C alpha = 0.0065

R4 = 12 ohms

R5 = 4 ohms

R6 = 4 ohms

R7 = 6 ohms

R8 = 2 ohms

R9 = 150 ohms

R10 = 1 ohm

E1 = 9 V

E2, E3, E4, E5 = 1.5V

E6, E7 = 4.5V

E8 = 9V

E9 = 24V

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.

## Exercices n°10

R1 = 5 ohms

R2 = cuivre, L=1000m , S= 1.5mm²

R3 = R20°C = 10 ohms, RT à 50°C alpha = 0.0065

R4 = 12 ohms

R5 = 4 ohms

R6 = 4 ohms

R7 = 6 ohms

R8 = 2 ohms

R9 = 150 ohms

R10 = 1 ohm

E1 = 9 V

E2, E3, E4, E5 = 1.5V

E6, E7 = 4.5V

E8 = 9V

E9 = 24V

Tu feras ensuite le calcul de toutes les tensions et de tous les courants pour chaque composant.

Tu feras une synthèse dans un tableau récapitulatif.