| 13 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SAC 13-4-3-2 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électricité

| Rôle de la mise en situation : ## ► Apprentissage ## Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ L7’ L10’ | #### Appareil de mesure #### Analyse et résultat Dossier |  |  | Lecture d’une tension et d’un courant au droit d’un récepteur afin d’en déterminer la valeur de la résistance. |
|  |  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants une alimentation continue variable et deux appareils de mesure l’un analogique et l’autre numérique avec lesquels ils devront réaliser toutes les mesures exigées par l’expérimentation. Les récepteurs nécessaires seront sélectionnés sur le panneau didactique des composants. |
|  |  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SAC 13-4-3-2

13

100

Tâche : Lecture d’une tension et d’un courant au droit d’un récepteur afin d’en déterminer la valeur de la résistance.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
|  | Choix des signaux à mesurer et technique de mesure |  |
| Profondeur | Mise en œuvre des calculs d’erreur et exactitude |  |
| Production | Etude mathématique de conversion |  |
|  | Schéma de câblage |  |
|  | Transcription des résultats, notation et unités |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les conclusions répondent aux questions |  |
| Envergure | Les conclusions montrent l’intégration des notions |  |
| Cohérence | Il existe un lien entre les résultats et les conclusions |  |
| Production | Toutes les conclusions sont développées |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Tous les points du rapport sont traités |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Méthode volt-ampèremétrique.

SAC

13

- Câblage amont du voltmètre sur l’ampèremètre.

  - Schéma de câblage.

  - Expérimentation.

Relevés de la tension et du courant.

| Résistances | Calibre choisis | Valeur mesurée en volt |
| --- | --- | --- |
| Résistance n°1 |  |  |
| Résistance n°2 |  |  |
| Résistance n°3 |  |  |
| Résistance n°4 |  |  |
| Résistance n°5 |  |  |

| Résistances | Calibre choisis | Valeur mesurée en ampère |
| --- | --- | --- |
| Résistance n°1 |  |  |
| Résistance n°2 |  |  |
| Résistance n°3 |  |  |
| Résistance n°4 |  |  |
| Résistance n°5 |  |  |

  - Tableau de calcul des résultats.

Question : Quelle est la loi qui lie la tension, le courant et la résistance (formule et unités)?

| Résistance | Tension en volt | Courant en ampère | Valeur de la résistance |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance n°1 |  |  |  |
| Résistance n°2 |  |  |  |
| Résistance n°3 |  |  |  |
| Résistance n°4 |  |  |  |
| Résistance n°5 |  |  |  |

- Câblage aval du voltmètre sur l’ampèremètre.

  - Schéma de câblage.

  - Expérimentation.

Relevés de la tension et du courant.

| Résistances | Calibre choisis | Valeur mesurée en volt |
| --- | --- | --- |
| Résistance n°1 |  |  |
| Résistance n°2 |  |  |
| Résistance n°3 |  |  |
| Résistance n°4 |  |  |
| Résistance n°5 |  |  |

| Résistances | Calibre choisis | Valeur mesurée en ampère |
| --- | --- | --- |
| Résistance n°1 |  |  |
| Résistance n°2 |  |  |
| Résistance n°3 |  |  |
| Résistance n°4 |  |  |
| Résistance n°5 |  |  |

  - Tableau de calcul des résultats.

| Résistance | Tension en volt | Courant en ampère | Valeur de la résistance |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance n°1 |  |  |  |
| Résistance n°2 |  |  |  |
| Résistance n°3 |  |  |  |
| Résistance n°4 |  |  |  |
| Résistance n°5 |  |  |  |

- Analyse comparative des résultats.

  - Tableau de synthèse des résultats.

| Résistance | Méthode amont | Méthode aval | Moyenne |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance n°1 |  |  |  |
| Résistance n°2 |  |  |  |
| Résistance n°3 |  |  |  |
| Résistance n°4 |  |  |  |
| Résistance n°5 |  |  |  |

  - Calcul d’erreur.

Pour une valeur au choix, tu réaliseras un calcul d’erreur sur la valeur de la résistance.

Réaliser le détail complet de chaque étape de calcul et vous donnerez les deux formes de notation. Le calcul doit être manuel et non informatique.

  - Conclusion.

Question : Quelle conclusion peux-tu tirer sur le montage amont ou aval ? Tu développeras les différences en regard aux mesures du voltmètre et de l’ampèremètre.

Question : Quelle conclusion peux-tu tirer sur les résultats finaux des valeurs des résistances par les deux montages ?

  - Tableau de synthèse des résultats.

| Résistance | Méthode volt ampèremètrique (valeur moyenne) | Méthode code des couleurs (voir labo n°12) |
| --- | --- | --- |
| Résistance n°1 |  |  |
| Résistance n°2 |  |  |
| Résistance n°3 |  |  |
| Résistance n°4 |  |  |
| Résistance n°5 |  |  |

Question : Tu as réalisé pour une des mesures un calcul d’erreur, quelle est à ton avis la meilleure méthode pour connaître la valeur d’une résistance ? (méthode volt-ampèremètrique ou code des couleurs)

Question : Que peux-tu dire sur la précision de la valeur d’une résistance obtenue par la méthode volt-ampèremétrique ? Tu feras une comparaison avec une lecture par le code des couleurs.

| Fiche d’information sur les appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils analogiques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Classe | Précision | Nb max Graduation | référence |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |
| Appareils numériques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Résolution | Précision | Référence | Marque |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |

N° = Le numéro de l’appareil dans votre circuit il peut s’agir de l’indice que vous donner à la mesure (ex : U2 et vous noter 2 pour le numéro)

Type de mesure = Tension – courant – résistance – puissance

Type de signal = DC (courant continu) – AC (courant alternatif)

Calibre = Il s’agit du calibre sélectionné avec le commutateur de l’appareil pour la mesure, il doit être le plus proche de la valeur à mesurer.

Classe = information sur la précision de l’appareil

Résolution = la précision d’un digit pour le calibre retenu

Précision = en analogique il s’agit de la précision de l’échelle, à combien de graduation près

En numérique il s’agit de la précision de la valeur mesurée et du nombre de digit

de Précision

Nombre maximum de graduation = Le nombre de graduation maximum sur l’échelle de lecture utilisée sur l’appareil.

Référence = la référence se trouvant sur l’auto collante placée sur l’appareil.

Marque = la marque de l’appareil (velleman, BBC, waveteck, Finest)