| 19 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SAC 19-10-4-2 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électricité

| Rôle de la mise en situation : ## ► Apprentissage ## Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ L7’ L10’ | #### Appareil de mesure #### Analyse et résultat Dossier |  |  | Etude du comportement d’un condensateur en régime alternatif. Découverte de la réactance capacitive et de son effet sur les déphasages. |
|  |  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants une alimentation continue variable et trois appareils de mesure, d’eux de type multimètre numérique et un oscilloscope, avec lesquels ils devront réaliser toutes les mesures exigées par l’expérimentation. Les récepteurs nécessaires seront sélectionnés sur le panneau didactique des composants. |
|  |  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SAC 19-10-4-2

19

100

Tâche : Etude du comportement d’un condensateur en régime alternatif. Découverte de la réactance capacitive et de son effet sur les déphasages.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
|  | Choix des signaux à mesurer et technique de mesure |  |
| Production | Estimer l’ordre de grandeur par une étude mathématique |  |
|  | Schéma de câblage |  |
|  | Transcription des résultats, notation et unités |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les conclusions répondent aux questions |  |
| Envergure | Les conclusions montrent l’intégration des notions |  |
| Cohérence | Il existe un lien entre les résultats et les conclusions |  |
| Production | Toutes les conclusions sont développées |  |
| Représentation | Etablissement de graphique illustrant les phénomènes |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Tous les points du rapport sont traités |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Etude du comportement du condensateur en alternatif

SAC

19

# Premier essai.

Réaliser le câblage suivant, vous placerez sur une alimentation alternative débitant 800mV sous 1OKHz et ensuite sous 5KHz, une résistance de 100 ohms et un condensateur de 1,5uFen série.

# Schéma de câblage.

# Etude mathématique.

Détermine la valeur de l’impédance formée par l’association série de la résistance et du condensateur, le courant total circulant dans le circuit, la tension aux bornes de chaque composants. Toutes les valeurs seront notées en module et en phase.

Tu réaliseras encore le diagramme vectoriel des tensions (UR, UC, UT)en prenant comme référence le courant total.

L’ensemble de ce travail sera réalisé sur une feuille à joindre à ce rapport.

# Expérimentation.

Relevé à l’aide d’appareil de mesure le courant total, la tension aux bornes de chaque éléments et visualiser sur l’oscilloscope l’image du courant dans le circuit sur le canal A et l’image de la tension aux bornes du condensateur sur le canal B. Tu représenteras ces dernières.

# Tableau des résultats.

| Fréquence | Courant total | Tension résistance | Tension condensateur |
| --- | --- | --- | --- |
| 10KHz |  |  |  |
| 5KHz |  |  |  |

# Analyse des résultats.

# Graphique.

Représente pour la fréquence de 10KHz les allures du courant et de la tension au droit du condensateur.

La tension en vert et le courant en bleu

Canal A (Courant) 	Réglage du sélecteur d’amplitude :

Réglage du sélecteur de temps :

Canal B (tension)	Réglage du sélecteur d’amplitude :

Réglage du sélecteur de temps :

# Conclusion.

Question : Que remarques-tu lorsque la fréquence augmente ? Pourquoi.

Question : Que constates-tu sur les allures relevés par l’oscilloscope ? (déphasage) Valeur

# Second essai.

Réaliser le câblage suivant, vous placerez sur une alimentation alternative débitant 800mV sous 1KHz et ensuite sous 0,5KHz, une résistance de 100 ohms et un condensateur de 9,1uFen série.

# Schéma de câblage.

# Etude mathématique.

Détermine la valeur de l’impédance formée par l’association série de la résistance et du condensateur, le courant total circulant dans le circuit, la tension aux bornes de chaque composants. Toutes les valeurs seront notées en module et en phase.

Tu réaliseras encore le diagramme vectoriel des tensions (UR, UC, UT)en prenant comme référence le courant total.

L’ensemble de ce travail sera réalisé sur une feuille à joindre à ce rapport.

# Expérimentation.

Relevé à l’aide d’appareil de mesure le courant total, la tension aux bornes de chaque éléments et visualiser sur l’oscilloscope l’image du courant dans le circuit sur le canal A et l’image de la tension aux bornes du condensateur sur le canal B. Tu représenteras ces dernières.

# Tableau des résultats.

| Fréquence | Courant total | Tension résistance | Tension condensateur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1KHz |  |  |  |
| 0,5KHz |  |  |  |

# Analyse des résultats.

# Graphique.

Représente pour la fréquence de 1KHz les allures du courant et de la tension au droit du condensateur.

La tension en vert et le courant en bleu

Canal A (Courant) 	Réglage du sélecteur d’amplitude :

Réglage du sélecteur de temps :

Canal B (tension)	Réglage du sélecteur d’amplitude :

Réglage du sélecteur de temps :

# Conclusion.

Question : Donne l’équation de la réactance capacitive.

Question : La variation de fréquence et / ou la variation de la capacité ont-ils une influence sur le déphasage courant-tension au droit du condensateur ? Explique.

| Fiche d’information sur les appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils analogiques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Classe | Précision | Nb max Graduation | référence |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |
| Appareils numériques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Résolution | Précision | Référence | Marque |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |

N° = Le numéro de l’appareil dans votre circuit il peut s’agir de l’indice que vous donner à la mesure (ex : U2 et vous noter 2 pour le numéro)

Type de mesure = Tension – courant – résistance – puissance

Type de signal = DC (courant continu) – AC (courant alternatif)

Calibre = Il s’agit du calibre sélectionné avec le commutateur de l’appareil pour la mesure, il doit être le plus proche de la valeur à mesurer.

Classe = information sur la précision de l’appareil

Résolution = la précision d’un digit pour le calibre retenu

Précision = en analogique il s’agit de la précision de l’échelle, à combien de graduation près

En numérique il s’agit de la précision de la valeur mesurée et du nombre de digit

de Précision

Nombre maximum de graduation = Le nombre de graduation maximum sur l’échelle de lecture utilisée sur l’appareil.

Référence = la référence se trouvant sur l’auto collante placée sur l’appareil.

Marque = la marque de l’appareil (velleman, BBC, waveteck, Finest)