| 20 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SAC 20-11-4-3 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électricité

| Rôle de la mise en situation : ## ► Apprentissage ## Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ L7’ L10’ | #### Appareil de mesure #### Analyse et résultat Dossier |  |  | Réalisation de couplages de condensateurs afin d’en déterminer les avantages et les intérêts. |
|  |  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants une alimentation continue variable et deux appareils de mesure de type multimètre numérique avec lesquels ils devront réaliser toutes les mesures exigées par l’expérimentation. Les récepteurs nécessaires seront sélectionnés sur le panneau didactique des composants. |
|  |  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SAC 20-11-4-3

20

100

Tâche : Réalisation de couplages de condensateurs afin d’en déterminer les avantages et les intérêts.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
|  | Choix des signaux à mesurer et technique de mesure |  |
| Production | Estimer l’ordre de grandeur par une étude mathématique |  |
|  | Schéma de câblage |  |
|  | Transcription des résultats, notation et unités |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les conclusions répondent aux questions |  |
| Envergure | Les conclusions montrent l’intégration des notions |  |
| Cohérence | Il existe un lien entre les résultats et les conclusions |  |
| Production | Toutes les conclusions sont développées |  |
| Représentation | Etablissement de graphique illustrant les phénomènes |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Tous les points du rapport sont traités |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Couplages de condensateurs.

SAC

20

# Premier essai.

Soit à réaliser le câblage, en série, d’une résistance de 100ohms, de deux condensateurs de 0,018nF et d’un condensateur de 0,036nF. L’ensemble sera alimenté par un générateur délivrant un signal alternatif de 1V d’amplitude et de fréquence égale à 5KHz.

# Schéma de câblage.

# Etude mathématique.

Détermine la capacité équivalente du circuit, les réactances capacitives, l’impédance du circuit, le courant total, la tension aux bornes de chaque composant.

Tu réaliseras encore le diagramme vectoriel de l’ensemble des tensions avec comme référence le courant dans le circuit.

Ce travail sera réalisé sur une feuille annexe qui sera placée à la suite de cette page.

# Expérimentation.

Relevés toutes les valeurs au droit de tous les composants.

# Tableau des résultats.

| Composants | Tension | Courant |
| --- | --- | --- |
| Résistance 100ohms |  |  |
| Condensateur C1 0,018nF |  |  |
| Condensateur C2 0,018nF |  |  |
| Condensateur C3 0,036nF |  |  |

# Analyse des résultats.

# Conclusion.

Question : Sur base des résultats mathématique et expérimental, par quoi remplaceriez-vous les deux condensateurs de 0,018nF et ce sans changer le courant total ?

Question : Réalise cette modification et donne en les résultats

| Composants | Tension | Courant |
| --- | --- | --- |
| Résistance 100ohms |  |  |
| Condensateur C1 0,018nF |  |  |
| Condensateur C2+C3 |  |  |

Question : Que peux tu dire sur la capacité équivalente du circuit en regard aux valeurs de chaque condensateur.

# Second essai.

Soit à réaliser le câblage, en parallèle, d’une résistance de 100ohms, de deux condensateurs de 0,036nF et d’un condensateur de 0,018nF. L’ensemble sera alimenté par un générateur délivrant un signal alternatif de 1V d’amplitude et de fréquence égale à 5KHz.

# Schéma de câblage.

# Etude mathématique.

Détermine la capacité équivalente du circuit, les réactances capacitives, l’impédance du circuit, le courant total, la tension aux bornes de chaque composant.

Tu réaliseras encore le diagramme vectoriel de l’ensemble des courants avec comme référence la tension appliquée au circuit.

Ce travail sera réalisé sur une feuille annexe qui sera placée à la suite de cette page.

# Expérimentation.

Relevés toutes les valeurs au droit de chaque composants.

# Tableau des résultats.

| Composants | Tension | Courant |
| --- | --- | --- |
| Résistance 100ohms |  |  |
| Condensateur C1 0,018nF |  |  |
| Condensateur C2 0,036nF |  |  |
| Condensateur C3 0,036nF |  |  |

# Analyse des résultats.

# Conclusion.

Question : Sur base des résultats mathématique et expérimental, par quoi remplaceriez-vous les deux condensateurs de 0,036nF et ce sans changer le courant total ?

Question : Réalise cette modification et donne en le résultat.

| Composants | Tension | Courant |
| --- | --- | --- |
| Résistance 100ohms |  |  |
| Condensateur C1+C2 |  |  |
| Condensateur C3 0,018nF |  |  |

Question : Que peux tu dire sur la capacité équivalente du circuit en regard aux valeurs de chaque condensateur.

# Troisième essai.

Soit à réaliser un câblage  formé de trois groupements de condensateurs en série. Le groupement n°1 sera constitué de deux condensateurs 0,1nF et 18pF couplés en parallèle. Le groupement n°2 sera constitué d’une résistance de 100ohms. Le groupement n°3 sera constitué de deux condensateurs 36pF et 0,51nF en parallèle. L’ensemble sera alimenté par un générateur délivrant un signal alternatif de 1V d’amplitude et de fréquence égale à 5KHz.

# Schéma de câblage.

# Etude mathématique.

Détermine les réactances capacitives, l’impédance du circuit, le courant total, la tension aux bornes de chaque composant et les différents courants.

Tu réaliseras encore les diagrammes vectoriels des tensions et des courants.

Ce travail sera réalisé sur une feuille annexe qui sera placée à la suite de cette page.

| Fiche d’information sur les appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils analogiques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Classe | Précision | Nb max Graduation | référence |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |
| Appareils numériques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Résolution | Précision | Référence | Marque |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |

N° = Le numéro de l’appareil dans votre circuit il peut s’agir de l’indice que vous donner à la mesure (ex : U2 et vous noter 2 pour le numéro)

Type de mesure = Tension – courant – résistance – puissance

Type de signal = DC (courant continu) – AC (courant alternatif)

Calibre = Il s’agit du calibre sélectionné avec le commutateur de l’appareil pour la mesure, il doit être le plus proche de la valeur à mesurer.

Classe = information sur la précision de l’appareil

Résolution = la précision d’un digit pour le calibre retenu

Précision = en analogique il s’agit de la précision de l’échelle, à combien de graduation près

En numérique il s’agit de la précision de la valeur mesurée et du nombre de digit

de Précision

Nombre maximum de graduation = Le nombre de graduation maximum sur l’échelle de lecture utilisée sur l’appareil.

Référence = la référence se trouvant sur l’auto collante placée sur l’appareil.

Marque = la marque de l’appareil (velleman, BBC, waveteck, Finest)