| 25 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 25-16-7-1 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électricité

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ L7’ L9’ L10’ | #### Appareils de mesure Analyse et résultat Outil informatique Dossier |  | Etude du comportement d’un circuit RLC couplé en série sous régime alternatif. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants une alimentation alternative variable et deux appareils de mesure numériques avec lesquels ils devront réaliser toutes les mesures exigées par l’expérimentation. Un oscilloscope complètera encore le matériel de mesure. Les récepteurs nécessaires seront sélectionnés sur le panneau didactique des composants. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SIC 25-16-7-1

25

100

Tâche Etude du comportement d’un circuit RLC couplé en série sous régime alternatif.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
|  | Choix des signaux à mesurer et technique de mesure |  |
| Profondeur | Mise en œuvre des calculs d’erreur et exactitude |  |
| Production | Estimer l’ordre de grandeur par une étude mathématique |  |
|  | Schéma de câblage |  |
|  | Transcription des résultats, notation et unités |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les conclusions répondent aux questions |  |
| Envergure | Les conclusions montrent l’intégration des notions |  |
| Profondeur | Utilisation des résultats mathématique et expérimental pour confirmer les résultats |  |
| Cohérence | Il existe un lien entre les résultats et les conclusions |  |
| Production | Toutes les conclusions sont développées |  |
|  | Tracer des diagrammes et oscillogrammes |  |

E.A.C. : L9’ [L23+L26] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Réalisation des schémas |  |
|  | Réalisation des graphiques |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Tous les points du rapport sont traités |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Etude du circuit RLC série.

# SIC

25

Soit à placer une résistance de 600ohms en série avec une capacité de 1uF et une self de 36mH. La tension qui est appliquée sera du type alternatif à fréquence variable de 250mV. Pour toute une série de fréquences, vous calculerez et vous mesurerez les tensions et courants.

## Schéma de câblage.

## Etude mathématique.

Détermine la réactance capacitive, la réactance selfique, l’impédance totale, le courant total et la tension aux bornes de tous les composants. Vous réaliserez ces calculs pour les fréquences de 500Hz, 800Hz, 1KHz, 12KHz et 15KHz. Et la résistance de 600ohms.

Tu calculeras encore la fréquence de résonance de ce circuit.

Les calculs seront réalisés sur une feuille annexe à placer à la suite de la présente page. Vous avez le loisir d’utiliser un calculateur informatique à la condition que le détail complet des calculs soit réalisé une fois.

### Tableau de synthèse.

| Fréquence | Tension totale | Courant total | Tension UR | Tension UL | Tension Uc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500Hz |  |  |  |  |  |
| 800Hz |  |  |  |  |  |
| 1KHz |  |  |  |  |  |
| 12KHz |  |  |  |  |  |
| 15KHz |  |  |  |  |  |

## Etude expérimentale n°1.

En utilisant une résistance de 600 ohms, effectue les relever suivants.

| Fréquence | Courant | Tension Ulc | Tension UR | Tension UT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500Hz |  |  |  |  |
| 600Hz |  |  |  |  |
| 700Hz |  |  |  |  |
| 800Hz |  |  |  |  |
| 900Hz |  |  |  |  |
| 1KHz |  |  |  |  |
| 1100Hz |  |  |  |  |
| 1,2KHz |  |  |  |  |
| 1300Hz |  |  |  |  |
| 1,5KHz |  |  |  |  |

A la résonance, lorsque Ulc = 0 :

| Fréquence | Tension self | Tension condensateur |
| --- | --- | --- |

## Etude expérimentale n°2.

En utilisant une résistance de 1800 ohms, effectue les relever suivants.

| Fréquence | Courant | Tension Ulc | Tension UR | Tension UT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500Hz |  |  |  |  |
| 600Hz |  |  |  |  |
| 700Hz |  |  |  |  |
| 800Hz |  |  |  |  |
| 900Hz |  |  |  |  |
| 1KHz |  |  |  |  |
| 1100Hz |  |  |  |  |
| 1200Hz |  |  |  |  |
| 1300Hz |  |  |  |  |
| 1700Hz |  |  |  |  |
| 1900Hz |  |  |  |  |
| 2000Hz |  |  |  |  |
| 2500Hz |  |  |  |  |

A la résonance, lorsque Ulc = 0 :

| Fréquence | Tension self | Tension condensateur |
| --- | --- | --- |

## Analyse des résultats.

### Calcul d’erreur.

Réalise un calcul d’erreur pour la fréquence de 800Hz et la résistance de 600ohms sur le courant et les tensions.

### Graphique.

Sur un même graphique, trace la courbe de l’évolution de la tension aux bornes du groupement self-capacité en fonction de la fréquence. Une courbe pour toutes les résistances.

### Diagramme vectoriel.

Sur une feuille annexe, tu réaliseras à l’échelle le diagramme vectoriel des tensions pour une fréquence de 600Hz en vert et pour la fréquence de résonance en bleu.

### Oscillogramme.

A l’aide de l’oscilloscope, tu réaliseras la lecture du signal aux bornes de la self  (canal A) et la lecture du signal aux bornes de la capacité (canal B).

Représente les allures sur la grille ci-dessous.

Le but est de faire apparaître sur les sinusoïdes les déphasages entre UL et UC.

Tu réaliseras ses relevés sous une fréquence de 500Hz.

Nomme les traces et utilise des couleurs différentes.

UC Sélecteur d’amplitude canal A :		UL Sélecteur d’amplitude canal B :

Sélecteur de temps canal A :			       Sélecteur de temps canal B :

### Conclusion.

Question :  Quand peut-on dire qu’un circuit est en résonance ? Soyez complet.

Question :  Lorsque notre circuit est en résonance, quels sont les éléments qui limitent notre courant ?

Question :  Quelle est l’expression de la fréquence de résonance ? Démonstration.

| Fiche d’information sur les appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils analogiques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Classe | Précision | Nb max Graduation | référence |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |
| Appareils numériques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Résolution | Précision | Référence | Marque |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |

N° = Le numéro de l’appareil dans votre circuit il peut s’agir de l’indice que vous donner à la mesure (ex : U2 et vous noter 2 pour le numéro)

Type de mesure = Tension – courant – résistance – puissance

Type de signal = DC (courant continu) – AC (courant alternatif)

Calibre = Il s’agit du calibre sélectionné avec le commutateur de l’appareil pour la mesure, il doit être le plus proche de la valeur à mesurer.

Classe = information sur la précision de l’appareil

Résolution = la précision d’un digit pour le calibre retenu

Précision = en analogique il s’agit de la précision de l’échelle, à combien de graduation près

En numérique il s’agit de la précision de la valeur mesurée et du nombre de digit

de Précision

Nombre maximum de graduation = Le nombre de graduation maximum sur l’échelle de lecture utilisée sur l’appareil.

Référence = la référence se trouvant sur l’auto collante placée sur l’appareil.

Marque = la marque de l’appareil (velleman, BBC, waveteck, Finest)