| 26 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 26-17-7-2 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électricité

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ L7’ L9’ L10’ | #### Appareils de mesure Analyse et résultat Outil informatique Dossier |  | Etude du comportement d’un circuit RLC couplé en parallèle sous régime alternatif. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants une alimentation alternative variable et deux appareils de mesure numériques avec lesquels ils devront réaliser toutes les mesures exigées par l’expérimentation. Un oscilloscope complètera encore le matériel de mesure. Les récepteurs nécessaires seront sélectionnés sur le panneau didactique des composants. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SIC 26-17-7-2

26

100

Tâche Etude du comportement d’un circuit RLC couplé en parallèle sous régime alternatif.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
|  | Choix des signaux à mesurer et technique de mesure |  |
| Profondeur | Mise en œuvre des calculs d’erreur et exactitude |  |
| Production | Estimer l’ordre de grandeur par une étude mathématique |  |
|  | Schéma de câblage |  |
|  | Transcription des résultats, notation et unités |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les conclusions répondent aux questions |  |
| Envergure | Les conclusions montrent l’intégration des notions |  |
| Profondeur | Utilisation des résultats mathématique et expérimental pour confirmer les résultats |  |
| Cohérence | Il existe un lien entre les résultats et les conclusions |  |
| Production | Toutes les conclusions sont développées |  |
|  | Tracer des diagrammes |  |

E.A.C. : L9’ [L23+L26] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Réalisation des schémas |  |
|  | Réalisation des graphiques |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Tous les points du rapport sont traités |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Etude du circuit RLC parallèle.

# SIC

26

# Premier essai.

Soit à placer en parallèle les composants suivants : une résistance de 600ohms, une capacité de 1uF et une self de 36mH. La tension qui est appliquée sera du type alternatif à fréquence variable de 100mV. Pour toute une série de fréquences, vous calculerez et vous mesurerez les tensions et courants.

## Schéma de câblage.

## Etude mathématique.

Détermine la réactance capacitive, la réactance selfique, l’impédance totale, le courant total et le courant dans chaque composant. Vous réaliserez ces calculs pour les fréquences de 500Hz, 700Hz, 800Hz, 900Hz, 1KHz et 1200Hz. Et la résistance de 600ohms.

Tu calculeras encore la fréquence de résonance de ce circuit.

Les calculs seront réalisés sur une feuille annexe à placer à la suite de la présente page. Vous avez le loisir d’utiliser un calculateur informatique à la condition que le détail complet des calculs soit réalisé une fois.

### Tableau de synthèse.

| Fréquence | Tension totale | Courant total | Tension IR | Tension Ic | Tension Il |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500Hz |  |  |  |  |  |
| 700Hz |  |  |  |  |  |
| 800Hz |  |  |  |  |  |
| 900Hz |  |  |  |  |  |
| 1KHz |  |  |  |  |  |
| 1.2KHz |  |  |  |  |  |

## Etude expérimentale n°1.

En utilisant une résistance de 600 ohms, effectue les relever suivants.

| Fréquence | Tension | courant Ilc | Courant IC | Courant IL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500Hz |  |  |  |  |
| 700Hz |  |  |  |  |
| 800Hz |  |  |  |  |
| 900Hz |  |  |  |  |
| 1000Hz |  |  |  |  |
| 1200Hz |  |  |  |  |

A la résonance, lorsque Ic = Il :

| Fréquence | Courant self | Courant condensateur |
| --- | --- | --- |

## Etude expérimentale n°2.

En utilisant une résistance de 1800 ohms, effectue les relever suivants.

| Fréquence | Tension | courant Ilc | Courant IC | Courant IL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500Hz |  |  |  |  |
| 700Hz |  |  |  |  |
| 800Hz |  |  |  |  |
| 900Hz |  |  |  |  |
| 1000Hz |  |  |  |  |
| 1200Hz |  |  |  |  |

A la résonance, lorsque Il = Ic :

| Fréquence | Courant self | Courant condensateur |
| --- | --- | --- |

## Analyse des résultats.

### Calcul d’erreur.

Réalise un calcul d’erreur pour la fréquence de 900Hz et la résistance de 600ohms sur les courants et la tension.

### Graphique.

Sur un même graphique, trace la courbe de l’évolution du courant au droit du groupement self-capacité en fonction de la fréquence. Une courbe pour toutes les résistances.

### Diagramme vectoriel.

Sur une feuille annexe, tu réaliseras à l’échelle le diagramme vectoriel des courants pour une fréquence de 1KHz en vert et pour la fréquence de résonance en bleu. Valeur de R=600ohms.

### Conclusion.

Question :  Quand peut-on dire qu’un circuit est en résonance ? Soyez complet.

Question :  Lorsque notre circuit est en résonance, quels sont les éléments qui limitent notre courant ?

Question :  A quoi se ramène l’équation de l’impédance d’un tel circuit à la résonance ?

Question :  Quel est l’expression ou l’équation de la fréquence de résonance ? Soyez complet.

Expériences supplémentaires à réaliser

Tu es invité à réaliser les expériences avant de répondre aux questions.

Question :  A ton avis, un circuit RLC parallèle composé sur la branche selfique de deux selfs en série et sur la branche capacitive de deux condensateurs en série pourra t’il se mettre en résonance ? Justifie ta réponse.

Question :

Dans la même idée, si nous avions placé en série avec la self une résistance de 100ohms et en série avec la capacité une résistance de 100ohms. Aurions-nous trouvé un point de résonance ? Réalise le câblage et détermine si cela est possible cette valeur. Tu feras également une recherche mathématique.

| Fiche d’information sur les appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils analogiques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Classe | Précision | Nb max Graduation | référence |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |
| Appareils numériques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Résolution | Précision | Référence | Marque |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |

N° = Le numéro de l’appareil dans votre circuit il peut s’agir de l’indice que vous donner à la mesure (ex : U2 et vous noter 2 pour le numéro)

Type de mesure = Tension – courant – résistance – puissance

Type de signal = DC (courant continu) – AC (courant alternatif)

Calibre = Il s’agit du calibre sélectionné avec le commutateur de l’appareil pour la mesure, il doit être le plus proche de la valeur à mesurer.

Classe = information sur la précision de l’appareil

Résolution = la précision d’un digit pour le calibre retenu

Précision = en analogique il s’agit de la précision de l’échelle, à combien de graduation près

En numérique il s’agit de la précision de la valeur mesurée et du nombre de digit

de Précision

Nombre maximum de graduation = Le nombre de graduation maximum sur l’échelle de lecture utilisée sur l’appareil.

Référence = la référence se trouvant sur l’auto collante placée sur l’appareil.

Marque = la marque de l’appareil (velleman, BBC, waveteck, Finest)