| 27 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 27-18-7-3 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électricité

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ L7’ L10’ | #### Appareils de mesure Analyse et résultat Dossier |  | Etude du comportement d’un circuit RLC mixte sous régime alternatif. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants une alimentation alternative variable et deux appareils de mesure numériques avec lesquels ils devront réaliser toutes les mesures exigées par l’expérimentation. Un oscilloscope complètera encore le matériel de mesure. Les récepteurs nécessaires seront sélectionnés sur le panneau didactique des composants. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SIC 27-18-7-3

27

100

Tâche Etude du comportement d’un circuit RLC mixte sous régime alternatif.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
|  | Choix des signaux à mesurer et technique de mesure |  |
| Profondeur | Mise en œuvre des calculs d’erreur et exactitude |  |
| Production | Estimer l’ordre de grandeur par une étude mathématique |  |
|  | Transcription des résultats, notation et unités |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Cohérence | Il existe un lien entre les résultats mathématique et expérimental |  |
| Production | Tracer des diagrammes |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Tous les points du rapport sont traités |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Etude du circuit RLC mixte..

# SIC

27

# Enoncé.

Soit à réaliser le circuit suivant:

- R1= 600ohms

- L1= 36mH

- C1=1uF

- R2=100ohms

- R3=180ohms

- R4=300ohms

- L2=72mH

- R5=430ohms

- C2=9,1uF

Ce circuit sera alimenté sous tension alternative 500mV 3KHz

## Etude mathématique.

Tu réaliseras l’étude mathématique complète en tension et en courant de ce circuit.

Les calculs seront réalisés sur des feuilles annexes qui seront associées à ce rapport.

Toutes les tensions et ou courants seront définis en module et en phase.

La méthode  à utiliser pour la recherche des phases est laissée au choix, soit par la trigonométrie soit par les complexes.

### Tableau de synthèse.

| Composant | Impédance en complexe | Tension |  | Courant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Module | Phase | Module | Phase |
| R1 |  |  |  |  |  |
| XL1 |  |  |  |  |  |
| XC1 |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |  |
| R4 |  |  |  |  |  |
| XL2 |  |  |  |  |  |
| R5 |  |  |  |  |  |
| XC2 |  |  |  |  |  |
| ZT |  |  |  |  |  |

## Etude expérimentale.

| Composant | Tension (mV) | Courant (mA) |
| --- | --- | --- |
| R1 |  |  |
| XL1 |  |  |
| XC1 |  |  |
| R2 |  |  |
| R3 |  |  |
| R4 |  |  |
| XL2 |  |  |
| R5 |  |  |
| XC2 |  |  |
| total |  |  |

## Analyse des résultats.

### Calcul d’erreur.

Réalise pour une résistance, une capacité et une self un calcul d’erreur sur le courant et la tension à leurs bornes.

### Diagramme vectoriel.

Trace sur feuille en annexe les diagrammes vectoriels que tu jugeras nécessaires pour faire apparaître le déphasage entre la tension du générateur et le courant total. Ce travail sera réalisé à l’échelle sur base de tes résultats mathématiques.

| Fiche d’information sur les appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils analogiques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Classe | Précision | Nb max Graduation | référence |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |
| Appareils numériques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Résolution | Précision | Référence | Marque |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |

N° = Le numéro de l’appareil dans votre circuit il peut s’agir de l’indice que vous donner à la mesure (ex : U2 et vous noter 2 pour le numéro)

Type de mesure = Tension – courant – résistance – puissance

Type de signal = DC (courant continu) – AC (courant alternatif)

Calibre = Il s’agit du calibre sélectionné avec le commutateur de l’appareil pour la mesure, il doit être le plus proche de la valeur à mesurer.

Classe = information sur la précision de l’appareil

Résolution = la précision d’un digit pour le calibre retenu

Précision = en analogique il s’agit de la précision de l’échelle, à combien de graduation près

En numérique il s’agit de la précision de la valeur mesurée et du nombre de digit

de Précision

Nombre maximum de graduation = Le nombre de graduation maximum sur l’échelle de lecture utilisée sur l’appareil.

Référence = la référence se trouvant sur l’auto collante placée sur l’appareil.

Marque = la marque de l’appareil (velleman, BBC, waveteck, Finest)