|  | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo– SIC 35-26-9-4 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électrotechnique

35

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ►Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### L1’ L3’ L4’ L7’ | #### Moteur DC et AC Appareils de mesure Procédure et sécurité Analyse des résultats |  | Etude du comportement du moteur courant continu en mode compound long shunt ou court shnut |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants, un banc de machine composé d’un moteur courant continu entraînant un alternateur synchrone, les appareils de mesures, les charges et les sources de tension nécessaires. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SIC 35-26-9-4

35

100

Tâche : Etude du comportement du moteur courant continu en mode compound long shunt ou court shnut.

E.A.C. : L1’ [L1] 		Machines DC et AC.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Etablissement des schémas de câblage |  |
|  | Etablissement de graphique illustrant les phénomènes |  |
| Autonomie | Capacité de réaliser la démarche d’expérimentation |  |
| Cohérence | Définir les modes opératoires |  |

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
| Cohérence | Choisir et positionner correctement les appareils |  |
| Précision | Transcription des résultats, notation et unités |  |

E.A.C. : L4’ [L7+L15+L18+L19+L22] 		Procédure et sécurité.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Autonomie | Applique les règles de sécurité collective et individuelle |  |
| Originalité | Approche de travail et procédure innovante |  |
| Respect des règles et des directives | Ergonomie dans la façon de travailler |  |
|  | Respect des procédures de travail |  |
|  | Respect des consignes de sécurité |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les conclusions répondent aux questions |  |
| Envergure | Les conclusions montrent l’intégration des notions |  |
| Profondeur | Utilisation des résultats expérimentaux pour confirmer les résultats |  |
| Cohérence | Il existe un lien entre les résultats et les conclusions |  |
| Production | Toutes les conclusions sont développées |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Le moteur courant continu à excitation compound court shunt

SIC

35

# Essai à vide.

Question : Quel est le but d’un essai à vide ?

## Schéma de câblage

(complet avec indice et légende sur le nom exacte de chaque composant de même que tous les appareils de mesure nécessaire aux relevés)

Question :  Enonce le mode opératoire pour mener à bien cet essai.

## Expérimentation.

### Relevés des résultats.

| Vitesse de rotation | I inducteur |
| --- | --- |

## Analyse des résultats

### Graphique

Trace sur une feuille annexe la courbe de l’évolution de la vitesse en fonction du courant d’excitation. n=f(i).

### Conclusion

Question : Pourquoi est-il dangereux de tendre trop vers un courant inducteur  nul?

Question : Sur base de la courbe théorique du cours d’électrotechnique, trace et définit les trois zones que l’on trouve et explique pourquoi il en est ainsi.

Zone 1 :

Zone 2 :

Zone 3 :

Question : En comparant ta courbe  réelle à celle théorique, retrouves-tu la même allure ? Quelle sont les zones que tu retrouves sur ta courbe ? Explique pourquoi tu ne vois pas les autres zones.

# Essai en charge.

## CARACTERISTIQUE EXTERNE

Question : Que va nous permettre de déterminer la caractéristique externe d’un moteur courant continu ?

### Schéma de câblage

(complet avec indice et légende sur le nom exacte de chaque composant de même que tous les appareils de mesure nécessaire aux relevés)

Question :  Enonce le mode opératoire pour mener à bien cet essai.

Question : Que peux-tu dire sur le réglage du rhéostat de champ en début d’essai dans le cadre du relevé de la caractéristique externe de la machine ? Explique pourquoi il doit avoir cette position particulière.

### Expérimentation.

#### Relevés des résultats.

| I inducteur | Vitesse de rotation | I induit | U |
| --- | --- | --- | --- |

## Analyse des résultats

### Graphique

Trace sur une feuille annexe la courbe de l’évolution de la vitesse en fonction du courant d’induit. n=f(I).

### Conclusion

Question : Sur base de la courbe théorique du cours d’électrotechnique, trace et définit les deux zones que l’on trouve et explique pourquoi il en est ainsi.

Zone 1 :

Zone 2 :

Question : De quoi dépend la chute de vitesse du moteur sous charge ?

Question : Quels sont les phénomènes qui rentrent en ligne de compte dans l’effondrement de la vitesse ?

## CARACTERISTIQUE DE REGLAGE

Question : Que va nous permettre de déterminer la caractéristique de réglage d’un moteur courant continu ?

### Schéma de câblage

Question :  Enonce le mode opératoire pour mener à bien cet essai.

### Expérimentation.

#### Relevés des résultats.

| I inducteur | Vitesse de rotation | I induit |
| --- | --- | --- |

## Analyse des résultats

### Graphique

Trace sur une feuille annexe la courbe de l’évolution du courant induit en fonction du courant d’inducteur. I=f(i).

### Conclusion

Question : Sur base de la courbe théorique du cours d’électrotechnique, trace et définit les deux zones que l’on trouve et explique pourquoi il en est ainsi.

Zone 1 :

Zone 2 :

Question : Que doit-on garder constant pour déterminer la caractéristique de réglage ?

Question : Quelle est la limite à ne pas dépasser lors d’un essai en charge avec un moteur courant continu ?

| Fiche d’information sur les appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils analogiques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Classe | Précision | Nb max Graduation | référence |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |
| Appareils numériques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Résolution | Précision | Référence | Marque |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |

N° = Le numéro de l’appareil dans votre circuit il peut s’agir de l’indice que vous donner à la mesure (ex : U2 et vous noter 2 pour le numéro)

Type de mesure = Tension – courant – résistance – puissance

Type de signal = DC (courant continu) – AC (courant alternatif)

Calibre = Il s’agit du calibre sélectionné avec le commutateur de l’appareil pour la mesure, il doit être le plus proche de la valeur à mesurer.

Classe = information sur la précision de l’appareil

Résolution = la précision d’un digit pour le calibre retenu

Précision = en analogique il s’agit de la précision de l’échelle, à combien de graduation près

En numérique il s’agit de la précision de la valeur mesurée et du nombre de digit

de Précision

Nombre maximum de graduation = Le nombre de graduation maximum sur l’échelle de lecture utilisée sur l’appareil.

Référence = la référence se trouvant sur l’auto collante placée sur l’appareil.

Marque = la marque de l’appareil (velleman, BBC, waveteck, Finest)

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Le moteur courant continu à excitation compound long shunt

SIC

35

# Essai à vide.

Question : Quel est le but d’un essai à vide ?

## Schéma de câblage

(complet avec indice et légende sur le nom exacte de chaque composant de même que tous les appareils de mesure nécessaire aux relevés)

Question :  Enonce le mode opératoire pour mener à bien cet essai.

## Expérimentation.

### Relevés des résultats.

| Vitesse de rotation | I inducteur |
| --- | --- |

## Analyse des résultats

### Graphique

Trace sur une feuille annexe la courbe de l’évolution de la vitesse en fonction du courant d’excitation. n=f(i).

### Conclusion

Question : Pourquoi est-il dangereux de tendre trop vers un courant inducteur  nul?

Question : Sur base de la courbe théorique du cours d’électrotechnique, trace et définit les trois zones que l’on trouve et explique pourquoi il en est ainsi.

Zone 1 :

Zone 2 :

Zone 3 :

Question : En comparant ta courbe  réelle à celle théorique, retrouves-tu la même allure ? Quelle sont les zones que tu retrouves sur ta courbe ? Explique pourquoi tu ne vois pas les autres zones.

# Essai en charge.

## CARACTERISTIQUE EXTERNE

Question : Que va nous permettre de déterminer la caractéristique externe d’un moteur courant continu ?

### Schéma de câblage

(complet avec indice et légende sur le nom exacte de chaque composant de même que tous les appareils de mesure nécessaire aux relevés)

Question :  Enonce le mode opératoire pour mener à bien cet essai.

Question : Que peux-tu dire sur le réglage du rhéostat de champ en début d’essai dans le cadre du relevé de la caractéristique externe de la machine ? Explique pourquoi il doit avoir cette position particulière.

### Expérimentation.

#### Relevés des résultats.

| I inducteur | Vitesse de rotation | I induit | U |
| --- | --- | --- | --- |

## Analyse des résultats

### Graphique

Trace sur une feuille annexe la courbe de l’évolution de la vitesse en fonction du courant d’induit. n=f(I).

### Conclusion

Question : Sur base de la courbe théorique du cours d’électrotechnique, trace et définit les deux zones que l’on trouve et explique pourquoi il en est ainsi.

Zone 1 :

Zone 2 :

Question : De quoi dépend la chute de vitesse du moteur sous charge ?

Question : Quels sont les phénomènes qui rentrent en ligne de compte dans l’effondrement de la vitesse ?

## CARACTERISTIQUE DE REGLAGE

Question : Que va nous permettre de déterminer la caractéristique de réglage d’un moteur courant continu ?

### Schéma de câblage

Question :  Enonce le mode opératoire pour mener à bien cet essai.

### Expérimentation.

#### Relevés des résultats.

| I inducteur | Vitesse de rotation | I induit |
| --- | --- | --- |

## Analyse des résultats

### Graphique

Trace sur une feuille annexe la courbe de l’évolution du courant induit en fonction du courant d’inducteur. I=f(i).

### Conclusion

Question : Sur base de la courbe théorique du cours d’électrotechnique, trace et définit les deux zones que l’on trouve et explique pourquoi il en est ainsi.

Zone 1 :

Zone 2 :

Question : Que doit-on garder constant pour déterminer la caractéristique de réglage ?

Question : Quelle est la limite à ne pas dépasser lors d’un essai en charge avec un moteur courant continu ?

| Fiche d’information sur les appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils analogiques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Classe | Précision | Nb max Graduation | référence |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |
| Appareils numériques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Résolution | Précision | Référence | Marque |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |

N° = Le numéro de l’appareil dans votre circuit il peut s’agir de l’indice que vous donner à la mesure (ex : U2 et vous noter 2 pour le numéro)

Type de mesure = Tension – courant – résistance – puissance

Type de signal = DC (courant continu) – AC (courant alternatif)

Calibre = Il s’agit du calibre sélectionné avec le commutateur de l’appareil pour la mesure, il doit être le plus proche de la valeur à mesurer.

Classe = information sur la précision de l’appareil

Résolution = la précision d’un digit pour le calibre retenu

Précision = en analogique il s’agit de la précision de l’échelle, à combien de graduation près

En numérique il s’agit de la précision de la valeur mesurée et du nombre de digit

de Précision

Nombre maximum de graduation = Le nombre de graduation maximum sur l’échelle de lecture utilisée sur l’appareil.

Référence = la référence se trouvant sur l’auto collante placée sur l’appareil.

Marque = la marque de l’appareil (velleman, BBC, waveteck, Finest)