|  | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 6ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 38-29-10-3 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électricité

38

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ►Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise lors de la réalisation de circuit électronique simples, lors de la réalisation de câblage de toutes machines à courant alternatif, être capable de mesurer, expliquer, établir l’évolution du comportement et interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur, lors de la mise en œuvre de commande automatisée sur des installations multi disciplinaire, être capable de comprendre le processus, d’interpréter, de transposer, d’établir les documents de programmation, d’encoder, de tester, de modifier si nécessaire en utilisant du matériel de conception différents d’un point de vue capacité, langage et technologie .

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### L2’ L3’ L4’ L7’ | #### Etude du transformateur Appareils de mesure Procédure et sécurité Analyse des résultats |  | Etude du transformateur triphasé en charge. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants, un transformateur triphasé, les appareils de mesures et les sources de tension nécessaires. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  | Suivre la procédure de lecture en utilisant un tableau de conversion. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SIC 38-29-10-3

38

100

Tâche : Etude du transformateur triphasé en charge.

E.A.C. : L2’ [L2] 		Transformateurs.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Etablissement des schémas de câblage |  |
|  | Etablissement de diagramme vectoriel |  |
| Autonomie | Capacité de réaliser la démarche d’expérimentation |  |

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
| Cohérence | Choisir et positionner correctement les appareils |  |
| Précision | Transcription des résultats, notation et unités |  |

E.A.C. : L4’ [L7+L15+L18+L19+L22] 		Procédure et sécurité.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Autonomie | Applique les règles de sécurité collective et individuelle |  |
| Originalité | Approche de travail et procédure innovante |  |
| Respect des règles et des directives | Ergonomie dans la façon de travailler |  |
|  | Respect des procédures de travail |  |
|  | Respect des consignes de sécurité |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les conclusions répondent aux questions |  |
| Envergure | Les conclusions montrent l’intégration des notions |  |
| Profondeur | Utilisation des résultats expérimentaux pour confirmer les résultats |  |
| Cohérence | Il existe un lien entre les résultats et les conclusions |  |
| Production | Toutes les conclusions sont développées |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Etude en charge du transformateur triphasé.

SIC

38

# Expérimentation.

Tu vas dans un premier temps, réaliser le repérage des enroulements primaire et secondaire. Tu devras déduire le mode de couplage interne du primaire et du secondaire. Dessine le bornier et représente les enroulements au départ de celui-ci.

## Schéma des enroulements.

Question : Sur base de tes relevés et sachant que nous ne disposons à l’école, pour réaliser la charge, que d’un bloc de lampes de 230V, quels enroulements seront pour toi le primaire ? Dois-tu prévoir un couplage particulier ?

# Expérimentation en équilibré.

## Schéma de câblage.

## Tableau des résultats.

| Charges | Primaire |  |  |  |  |  | Secondaire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | I2 | I3 | U1 | U2 | U3 | U1’ | U2’ | U3’ | I1’ | I2’ | I3’ |
| 0-0-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-150-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-300-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450-450-450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600-600-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Avec l’analyseur de réseau, tu vas relever toutes les puissances primaire et secondaire en refaisant deux fois les mesures après déplacement de l’appareil.

##### Question :	Comment peux-tu vérifier par calcul la valeur des différents déphasages ?

| Primaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charges | P1 | P2 | P3 | S1 | S2 | S3 | Q1 | Q2 | Q3 | 1 | 2 | 3 |
| 0-0-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-150-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-300-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450-450-450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600-600-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Secondaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charges | P1’ | P2’ | P3’ | S1’ | S2’ | S3’ | Q1’ | Q2’ | Q3’ | 1’ | 2’ | 3’ |
| 0-0-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-150-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-300-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450-450-450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600-600-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Etude complémentaire :

## Diagramme vectoriel :

A l’aide de l’outil informatique, trace  les diagrammes vectoriels primaire et secondaire en représentant les tensions et les courants. Précise bien s’il s’agit de valeur simple ou composée. Nomme tous les vecteurs et utiliser des couleurs. Nous supposerons un indice horaire de 6 Heures. Tu feras le tracé sur la charge maximale.

## Analyse des résultats :

##### Question :	Détermine le rapport de transformation du transformateur à ta disposition en utilisant les tensions.

##### Question :	En recherchant le rapport de transformation en utilisant les courants, trouves-tu la même valeur que par le calcul ci-dessus ?

# Expérimentation en déséquilibre.

Précise dans le tableau ci-dessous les charges disponibles.

| Phase | Puissance des lampes |
| --- | --- |
| L1 | 150w |
| L2 | 150w |
| L3 | 150w |

## Schéma de câblage.

## Tableau des résultats.

| Charges | Primaire |  |  |  |  |  | Secondaire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | I2 | I3 | U1 | U2 | U3 | U1’ | U2’ | U3’ | I1’ | I2’ | I3’ |
| 0-0-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-0-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-150-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450-300-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600-450-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600-450-450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600-300-450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600-150-450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Avec l’analyseur de réseau, tu vas relever toutes les puissances primaire et secondaire en refaisant deux fois les mesures après déplacement de l’appareil.

| Primaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charges | P1 | P2 | P3 | S1 | S2 | S3 | Q1 | Q2 | Q3 | 1 | 2 | 3 |
| 0-0-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-0-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-150-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450-300-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600-450-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600-450-450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600-300-450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600-150-450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Secondaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charges | P1’ | P2’ | P3’ | S1’ | S2’ | S3’ | Q1’ | Q2’ | Q3’ | 1’ | 2’ | 3’ |
| 0-0-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-0-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-150-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450-300-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600-450-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600-450-450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600-300-450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600-150-450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Etude complémentaire :

## Diagramme vectoriel :

A l’aide de l’outil informatique, trace  les diagrammes vectoriels primaire et secondaire en représentant les tensions et les courants. Précise bien s’il s’agit de valeur simple ou composée. Nomme tous les vecteurs et utiliser des couleurs. Nous supposerons un indice horaire de 6 Heures. Tu feras le tracé sur la charge maximale.

## Analyse des résultats :

##### Question :	Que constates-tu en regard aux tensions secondaires ?

Question :	Que constates-tu en regard aux courants primaires ?

Question :	A t’on avis, sur base de tes résultats, peux-tu dire que toutes augmentations du courant «  I1’ » va entraîner selon un rapport de transformation donné une augmentation du courant « I1 » ? Justifie ta réponse par un développement.