| 48 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 6ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 48-40-14-4 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électronique

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ L5’ L7’ L10’ | #### Appareils de mesure Electronique Analyse et résultat Dossier |  | Etude des différents modes de redressement, simple et double alternance(s) en monophasé. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants une alimentation alternative variable et deux appareils de mesure numérique plus un oscilloscope. Les composants nécessaire à la réalisation du circuit se trouvent sur un boîtier à leur disposition. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SIC 48-40-14-4

48

100

Tâche : Etude des différents modes de redressement, simple et double alternance(s) en monophasé.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
| Cohérence | Choisir et positionner correctement les appareils |  |
| Précision | Transcription des résultats, notation et unités |  |

E.A.C. : L5’ [L9+L10+L11+L12] 		Electronique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Etablissement des schémas de câblage |  |
|  | Etablissement des oscillogrammes |  |
| Autonomie | Capacité de réaliser la démarche d’expérimentation |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les conclusions répondent aux questions |  |
| Envergure | Les conclusions montrent l’intégration des notions |  |
| Cohérence | Il existe un lien entre les résultats et les conclusions |  |
| Production | Toutes les conclusions sont développées |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Tous les points du rapport sont traités |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Etude des différents type de redressement simple alternance et double alternance en monophasé.

SIC

48

# Etude du redressement simple alternance.

##### Schéma de câblage

Soit à réaliser le schéma de câblage suivant. Vous veillerez à réaliser le câblage du transformateur en autotransformateur en créant un point milieu. La diode sera câblée en direct et la charge sera simulée par une résistance. La diode sera du type 1N4007 et la charge de 20Kohms.

L’alimentation sera de 800mV 3.5KHz.

##### Expérimentation avec une diode 1N4007.

Question :  Quelle est la valeur de la tension aux bornes du couplage des deux enroulements (V2)?

Vous placerez l’oscilloscope de telle sorte à relever de façon simultanée la tension aux bornes de la diode et la tension aux bornes de la charge.

Veiller à ce que les canaux de l’oscilloscope aient un point commun. En d’autre terme que les fiches de masse de chaque canal soit au même potentiel.

##### Graphique.

Tracer sur papier millimétré les oscillogrammes obtenus.

Ensuite, on placera en parallèle sur la résistance un condensateur de 1uF devant servir à filtrer le signal.

##### Tableau des résultats.

- A l’aide d’un voltmètre placé sur une échelle continue, la composante continue de la tension aux bornes de la charge (V=) et le résultat sera noté dans le tableau ci-dessous.

- A l’aide d’un voltmètre placé sur une échelle alternative, la composante alternative de la tension aux bornes de la charge (ΔV) et le résultat sera noté dans le tableau ci-dessous.

| C(uF) | V=(V) | ΔV(V) |
| --- | --- | --- |
| Rien |  |  |
| 1uF |  |  |

##### Calcul.

Rechercher dans votre cours d’électronique de 6ème les formules de termes suivants :

- La tension efficace à la sortie du transformateur V2=

- La tension moyenne aux bornes de la charge VR=

- La tension efficace aux bornes de la charge VR=

- Le facteur de forme : rapport de la tension efficace sur la tension moyenne de la charge

- L’ondulation ΔU=VRmax−VRmin2

- Le taux d’ondulation τ=

##### Tableau de synthèse.

|  | mesure | calculs |  |  |  | Mesures |  |  | calcul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(uF) | Vmax charge | VR(V) | VR(V) | Fac. forme | τ |  | V=(V) | ΔV(V) |  | τ |
| Rien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1uF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Conclusion.

Question :  Que pouvez-vous tirer comme conclusion en regard aux résultats des taux d’ondulation trouvés selon deux méthodes différentes ?

# Etude du redressement double alternance.

##### Avec point milieu.

##### Schéma de câblage

L’alimentation sera de 800mV 3.5KHz.

##### Expérimentation avec deux diodes 1N4007.

Un premier canal de l'oscilloscope sera branchée aux bornes de l'un des deux enroulements du transformateur et le second canal sera branchée sur la charge. Vous veillerez à avoir toujours un point au même potentiel pour les deux canaux de l’oscilloscope.

##### Graphique.

Tracer sur papier millimétré les oscillogrammes obtenus.

Ensuite, on placera en parallèle sur la résistance un condensateur de 1uF devant servir à filtrer le signal.

##### Tableau des résultats.

- A l’aide d’un voltmètre placé sur une échelle continue, la composante continue de la tension aux bornes de la charge (V=) et le résultat sera noté dans le tableau ci-dessous.

- A l’aide d’un voltmètre placé sur une échelle alternative, la composante alternative de la tension aux bornes de la charge (ΔV) et le résultat sera noté dans le tableau ci-dessous.

| C(uF) | V=(V) | ΔV(V) |
| --- | --- | --- |
| Rien |  |  |
| 1uF |  |  |

##### Calcul.

Rechercher dans votre cours d’électronique de 6ème les formules de termes suivants :

- La tension efficace à la sortie du transformateur V2=

- La tension moyenne aux bornes de la charge VR=

- La tension efficace aux bornes de la charge VR=

- Le facteur de forme : rapport de la tension efficace sur la tension moyenne de la charge

- L’ondulation ΔU=VRmax−VRmin2

- Le taux d’ondulation τ=

##### Tableau de synthèse.

|  | mesure | calculs |  |  |  | Mesures |  |  | calcul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(uF) | Vmax charge | VR(V) | VR(V) | Fac. forme | τ |  | V=(V) | ΔV(V) |  | τ |
| Rien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1uF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Par pont de Graëtz.

##### Schéma de câblage

L’alimentation sera de 800mV 3.5KHz.

##### Expérimentation avec quatre diodes 1N4007.

Les mesures à l’oscilloscope se feront ici séparément vu la difficulté d’obtenir un point commun entre la charge et l’alimentation. Une lecture aux bornes de la charge et une lecture aux bornes de l’alimentation.

##### Graphique.

Tracer sur papier millimétré les oscillogrammes obtenus.

Ensuite, on placera en parallèle sur la résistance un condensateur de 1uF devant servir à filtrer le signal.

##### Tableau des résultats.

- A l’aide d’un voltmètre placé sur une échelle continue, la composante continue de la tension aux bornes de la charge (V=) et le résultat sera noté dans le tableau ci-dessous.

- A l’aide d’un voltmètre placé sur une échelle alternative, la composante alternative de la tension aux bornes de la charge (ΔV) et le résultat sera noté dans le tableau ci-dessous.

| C(uF) | V=(V) | ΔV(V) |
| --- | --- | --- |
| Rien |  |  |
| 1uF |  |  |

##### Calcul.

Formules identiques au point précédent

- La tension efficace à la sortie du transformateur V2=

- La tension moyenne aux bornes de la charge VR=

- La tension efficace aux bornes de la charge VR=

- Le facteur de forme : rapport de la tension efficace sur la tension moyenne de la charge

- L’ondulation ΔU=VRmax−VRmin2

- Le taux d’ondulation τ=

##### Tableau de synthèse.

|  | mesure | calculs |  |  |  | Mesures |  |  | calcul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(uF) | Vmax charge | VR(V) | VR(V) | Fac. forme | τ |  | V=(V) | ΔV(V) |  | τ |
| Rien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1uF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Conclusion.

Question :  Après examen des résultats obtenus dans chacune de ces manipulations, que pouvez-vous conclure, en comparant les différents types de redressement si nous devions placer un moteur courant continu et en analyser son fonctionnement?

Question :  Quelle conclusion tires-tu en analysant la composante continue aux bornes de la charge pour les deux types de redressement ?

Question :  Quelle conclusion tires-tu en analysant le facteur de forme du signal aux bornes de la charge pour chaque type de redressement ?

Question :  Quelle conclusion tires-tu en analysant le taux d’ondulation du signal aux bornes de la charge pour chaque type de redressement ?

Question :  Quel système offre le moins bon taux d’ondulation ?

Question :  Quel système offre la valeur moyenne la plus élevée ?

| Fiche d’information sur les appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils analogiques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Classe | Précision | Nb max Graduation | référence |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |
| Appareils numériques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Résolution | Précision | Référence | Marque |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |

N° = Le numéro de l’appareil dans votre circuit il peut s’agir de l’indice que vous donner à la mesure (ex : U2 et vous noter 2 pour le numéro)

Type de mesure = Tension – courant – résistance – puissance

Type de signal = DC (courant continu) – AC (courant alternatif)

Calibre = Il s’agit du calibre sélectionné avec le commutateur de l’appareil pour la mesure, il doit être le plus proche de la valeur à mesurer.

Classe = information sur la précision de l’appareil

Résolution = la précision d’un digit pour le calibre retenu

Précision = en analogique il s’agit de la précision de l’échelle, à combien de graduation près

En numérique il s’agit de la précision de la valeur mesurée et du nombre de digit

de Précision

Nombre maximum de graduation = Le nombre de graduation maximum sur l’échelle de lecture utilisée sur l’appareil.

Référence = la référence se trouvant sur l’auto collante placée sur l’appareil.

Marque = la marque de l’appareil (velleman, BBC, waveteck, Finest)