| 49 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 6ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 49-41-14-5 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électronique

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ L5’ L7’ L10’ | #### Appareils de mesure Electronique Analyse et résultat Dossier |  | Etude d’une alimentation stabilisée composée d’un transformateur, d’un pont, d’une filtration et d’une régulation. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants tout le matériel nécessaire pour réaliser un alimentation stabilisée de 5V-1A . Un oscilloscope permettra de relever les différents signaux. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SIC 49-41-14-5

49

100

Tâche : Etude d’une alimentation stabilisée composée d’un transformateur, d’un pont, d’une filtration et d’une régulation.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
| Cohérence | Choisir et positionner correctement les appareils |  |
| Précision | Transcription des amplitudes sur les oscillogrammes |  |

E.A.C. : L5’ [L9+L10+L11+L12] 		Electronique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Etablissement des oscillogrammes |  |
| Autonomie | Capacité de réaliser la démarche d’expérimentation |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les conclusions répondent aux questions |  |
| Envergure | Les conclusions montrent l’intégration des notions |  |
| Cohérence | Il existe un lien entre les résultats et les conclusions |  |
| Production | Toutes les conclusions sont développées |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Tous les points du rapport sont traités |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Etude d’une alimentation stabilisée.

SIC

49

# Etude mathématique de l’alimentation stabilisée

Sur base des composants à votre disposition, ceux utilisés dans le cadre de votre TFE si possible, réaliser l’étude complète des composants nécessaires pour répondre aux exigences d’utilisation.

Afin de vous permettre de réaliser ce développement, voici un exemple

Je sais après analyse que je vais avoir 40 leds maximum en état de fonctionnement simultané.

Cela nous donne 40*0,025 = 1A maximum.

Je dois donc étudier une alimentation qui sera capable de fournir un courant de 1A sous une différence de potentiel de 18V continue.

Informations sur le régulateur de tension dans les catalogues

La tension de sortie du régulateur sera de us régul. =  18V.

La tension d’entrée du régulateur  : 24V < ue régul. < 42V

Nous retiendrons une tension  de ue régul. = 28V

La puissance maximale dissipée : Pd = 2,5w

Nous utiliserons un redressement part pont de graetz, donc nous aurons deux diodes en fonctionnement de façon simultanées.

Chaque diode a un seuil de conduction de 0,7V pour des diodes au silicium.

J’ai donc une chute de tension aux bornes du pont de ΔU = 2 * 0.7 =1,4V.

La tension maximale de sortie du transformateur sera donc de : u2transfo = 28 + 1,4 = 26.6V

La tension efficace en sortie du transformateur sera donc de 26.62= 18.81V

Il existe en standard des transformateurs dont le tension secondaire efficace est de 6V, 8V, 9V, 12V, 15V, 18V, 24V ou 28V

Je retiens un transformateur de 24V efficace au secondaire.

La puissance apparente du transformateur sera de : Pt=u2 transfo * I = 24 * 1 = 24VA.

Les diodes formant le pont redresseur devront supporter un courant de 1A et une tension inverse égale à la tension maximale du transformateur soit :

U2max=u2transfo.2=24.2 = 33.94V

Nous retiendrons des diodes du type 1N4007 ayant :

Tension inverse max de 700V

Courant direct de 1A

Le filtrage sera réalisé par un condensateur.

Ce dernier devra filtrer la tension bi alternance entre la valeur en sortie du pont redresseur et la valeur de la tension d’entrée du régulateur.

La tension en sortie du pont redresseur sera de :

Uredr = U2transfo – Udiodes = 33.94 – (2 * 0,7) = 32.54 V.

Le facteur d’ondulation retenu dans notre système sera de 10%

Le seuil d’ondulation en tension aux bornes du condensateur sera égale à la tension de sortie du pont multiplié par le facteur d’ondulation.

Ucond=u2pont.τ.⋅32.54.0,1=3.254V

Noter que vu le redressement double alternance, la fréquence au droit du condensateur est multipliée par deux soit une fréquence de 2*50Hz = 100Hz.

La valeur du condensateur sera de :

Uc=I.Xc=I.1ω.c=I2.π.f.c  -> c=I2.π..f.Uc=12.π.100.3.254=0.0004891F = 489µF

Nous retiendrons un condensateurs de C = 1000uF.

La tension de service du condensateur sera de Ucmax = 63V.

La tension moyenne après filtrage sera de Umoy=U2pont−U2pont−ucond2=32.54−32.54−29.2862= 30.913V

Pour rappel nous avions besoin de 28V en entrée du régulateur. Donc OK.

Le régulateur devra donc dissiper une puissance de :

Pd=(Umoy−Usrégul).I=(30.913−28).1= 2.913w

Sur base des caractéristiques du composant (puissance dissipée de 2,5W) il ne pourra pas le faire sans l’aide d’un radiateur.

La température de jonction du régulateur sera de 90°C (données techniques) pour le silicium max 150°C.

La température ambiante sera de 25°C.

La résistance thermique vaudra : Rth=Tj−TaPd=90−252.913= 22.3 °C/w

Sachant encore que : Rth=Rth(j-c)+Rth(c-r)+Rth(r-a)

Avec :	Rth(j-c) = Résistance thermique jonction/boîtier du composant (4°C/W)

Rth(c-r) = Résistance thermique boîtier/radiateur (0,3°C/W)

Rth(r-a) = Résistance thermique radiateur/air (négligeable)

La valeur du radiateur sera de : Rth(r−a)=Rth−Rth(j−c)−Rth(c−r)=22.3−4−0,3= 18 °C/w

La protection de l’ensemble sera réalisé par des fusibles au secondaire et au primaire.

Le fusible secondaire sera placé après le régulateur et sa valeur sera de 1Amax.

Le fusible primaire sera de Ip=PtransfoUp=24220= 0.109A.   Soit 100mA.

Relevé en sortie du transformateur

##### Schéma de câblage

##### Expérimentation.

##### Graphique.

Reproduit sur une feuille de papier millimétré l’allure de la tension aux bornes du secondaire du transformateur.

N’oublie pas de noter les calibres des sélecteurs Volts/div et Time/div.

Note quel facteur d’échelle tu utilises pour reproduire l’allure.

##### Analyse des résultats.

Question : Sur base de la théorie vue au cours d’électricité, pourquoi cette tension a-t-elle cette allure au secondaire sachant que le signal du primaire est une sinusoïde ?

# Relevé en sortie du pont de diodes

##### Schéma de câblage

##### Expérimentation.

##### Graphique.

Reproduit sur une feuille de papier millimétré l’allure de la tension aux bornes du pont de diodes.

N’oublie pas de noter les calibres des sélecteurs Volts/div et Time/div.

Note quel facteur d’échelle tu utilises pour reproduire l’allure.

##### Analyse des résultats.

Question : Sur base de la théorie vue au cours d’électronique, pourquoi cette tension a-t-elle cette allure en sortie du pont ? Détail ton explication.

# Relevé en sortie du condensateur de filtrage.

##### Schéma de câblage

##### Expérimentation.

##### Graphique.

Reproduit sur une feuille de papier millimétré l’allure de la tension aux bornes du condensateur de filtrage.

N’oublie pas de noter les calibres des sélecteurs Volts/div et Time/div.

Note quel facteur d’échelle tu utilises pour reproduire l’allure.

##### Analyse des résultats.

Question : Sur base de la théorie vue au cours d’électricité, pourquoi cette tension a-t-elle cette allure ?

# Relevé en sortie du condensateur d’anti parasitage.

##### Schéma de câblage

##### Expérimentation.

##### Graphique.

Reproduit sur une feuille de papier millimétré l’allure de la tension aux bornes du condensateur d’anti parasitage.

N’oublie pas de noter les calibres des sélecteurs Volts/div et Time/div.

Note quel facteur d’échelle tu utilises pour reproduire l’allure.

# Relevé en sortie du régulateur de tension.

##### Schéma de câblage

##### Expérimentation.

##### Graphique.

Reproduit sur une feuille de papier millimétré l’allure de la tension aux bornes du régulateur de tension.

N’oublie pas de noter les calibres des sélecteurs Volts/div et Time/div.

Note quel facteur d’échelle tu utilises pour reproduire l’allure.

##### Analyse des résultats.

Question : Quel est le rôle du condensateur de 100nF placé en amont du régulateur de tension ?

# Relevé en sortie du condensateur de déparasitage.

##### Schéma de câblage

##### Expérimentation.

##### Graphique.

Reproduit sur une feuille de papier millimétré l’allure de la tension aux bornes du condensateur de déparasitage.

N’oublie pas de noter les calibres des sélecteurs Volts/div et Time/div.

Note quel facteur d’échelle tu utilises pour reproduire l’allure.

##### Analyse des résultats.

Question : Quels sont à ton avis les composants qui vont figer le courant de l’alimentation ?

# Relevé en sortie de l’alimentation.

##### Expérimentation.

Vous allez charger la moitié de la charge prévue sur l’alimentation.

##### Graphique.

Reproduit sur une feuille de papier millimétré l’allure de la tension aux bornes de l’alimentation.

N’oublie pas de noter les calibres des sélecteurs Volts/div et Time/div.

Note quel facteur d’échelle tu utilises pour reproduire l’allure.

Vous allez charger la totalité de la charge prévue sur l’alimentation.

##### Graphique.

Reproduit sur une feuille de papier millimétré l’allure de la tension aux bornes de l’alimentation.

N’oublie pas de noter les calibres des sélecteurs Volts/div et Time/div.

Note quel facteur d’échelle tu utilises pour reproduire l’allure.

##### Analyse des résultats.

Question : Les résultats montrent-ils le tenue de la tension de sortie de l’alimentation comme prévu dans le note de calcul. Si non comment expliquez-vous les différences ?