| 50 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 6ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 50-42-14-6 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électronique

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ L5’ L7’ L10’ | #### Appareils de mesure Electronique Analyse et résultat Dossier |  | Etudier le comportement du transistor NPN. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants une alimentation continue variable et deux appareils de mesure numérique. Les composants nécessaires à la réalisation du circuit se trouvent sur un boîtier à leur disposition. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SIC 50-42-14-6

50

100

Tâche : Etudier le comportement du transistor NPN.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
| Cohérence | Choisir et positionner correctement les appareils |  |
| Précision | Transcription des résultats, notation et unités |  |

E.A.C. : L5’ [L9+L10+L11+L12] 		Electronique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Etablissement des schémas de câblage |  |
|  | Etablissement de graphiques illustrant les phénomènes |  |
| Autonomie | Capacité de réaliser la démarche d’expérimentation |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les conclusions répondent aux questions |  |
| Envergure | Les conclusions montrent l’intégration des notions |  |
| Cohérence | Il existe un lien entre les résultats et les conclusions |  |
| Production | Toutes les conclusions sont développées |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Tous les points du rapport sont traités |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Etude du transistor NPN.

SIC

50

# Expérimentation n°1 : La caractéristique de sortie

La tension d’alimentation sera commune et de 9V continue.

Le transistor utilisé sera un BC547

La base du transistor est alimentée par l’intermédiaire du point milieu d’un potentiomètre lui-même en série avec une résistance. Le potentiomètre sera de 1Kohm et  une de ces extrémité en liaison avec la résistance. L’autre extrémité est branchée sur la borne « - » du générateur. La résistance elle sera de 1 Kohm avec une des ces bornes en liaison avec le potentiomètre et l’autre extrémité est branchée sur la borne «+» du générateur.

Le collecteur sera lui alimenté via une résistance de 300 ohms prenant son alimentation sur le point milieu d’un potentiomètre de 1Kohm. Les autres bornes du potentiomètre seront raccordées aux bornes du générateur.

L’émetteur sera lui raccordé en direct sur la borne négative du générateur.

## Schéma de câblage

Tu dois placer l’ensemble des appareils de mesure nécessaire pour relever toutes les informations indispensables pour le tracer des caractéristiques.

## Expérimentation.

Vous ferez varier VCC de 0 à 9V via le potentiomètre de 1Kohm.

## Tableau des résultats.

##### Première courbe.

| Ib (mA) | VCC (V) | VCE (mV) | IC (mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0 |  |  |
| 0.1 | 0.5 |  |  |
| 0.1 | 1 |  |  |
| 0.1 | 2 |  |  |
| 0.1 | 3 |  |  |
| 0.1 | 4 |  |  |
| 0.1 | 5 |  |  |
| 0.1 | 6 |  |  |
| 0.1 | 7 |  |  |

##### Deuxième courbe.

| Ib (mA) | VCC (V) | VCE (mV) | IC (mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.15 | 0 |  |  |
| 0.15 | 0.5 |  |  |
| 0.15 | 1 |  |  |
| 0.15 | 2 |  |  |
| 0.15 | 3 |  |  |
| 0.15 | 4 |  |  |
| 0.15 | 5 |  |  |
| 0.15 | 6 |  |  |
| 0.15 | 7 |  |  |
| 0.15 | 8 |  |  |

##### Troisième courbe.

| Ib (mA) | VCC (V) | VCE (mV) | IC (mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 0 |  |  |
| 0.2 | 0.5 |  |  |
| 0.2 | 1 |  |  |
| 0.2 | 2 |  |  |
| 0.2 | 3 |  |  |
| 0.2 | 4 |  |  |
| 0.2 | 5 |  |  |
| 0.2 | 6 |  |  |
| 0.2 | 7 |  |  |
| 0.2 | 8 |  |  |
| 0.2 | 9V |  |  |

## Graphique.

Tracer sur une feuille de papier millimétré les trois courbes afin de représenter les caractéristiques de sortie.

## Conclusion.

Question : Vous venez de tracer les caractéristiques de sortie, comment expliquez-vous leur allure ?

Question : Vous venez de tracer les caractéristiques de sortie, comment expliquez la façon dont elles se sont positionnées entres-elles ?

Question : Comment les courbes se modifieraient si nous parvenions à augmenter suffisamment  la température du semi-conducteur?

# Expérimentation n°2 : La caractéristique de transfert

La tension d’alimentation sera commune et de 9V continue.

Le transistor utilisé sera un BC547

La base du transistor est alimentée par l’intermédiaire du point milieu d’un potentiomètre de 1Kohm lui même associé à une résistance de 2Kohm en série. La résistance de 2Kohm sera raccordée d’un coté sur le potentiomètre et de l’autre coté sur la borne « + » du générateur et le potentiomètre sera raccordée d’un coté sur la résistance de 2 Kohms et de l’autre coté sur la borne « - » du générateur

Le collecteur sera lui alimenté via une résistance de 300 ohms prenant son alimentation sur le point milieu d’un potentiomètre de 1Kohm. Les autres bornes du potentiomètre seront raccordées aux bornes du générateur.

L’émetteur sera lui raccordé en direct sur la borne négative du générateur.

## Schéma de câblage.

Tu dois placer l’ensemble des appareils de mesure nécessaire pour relever toutes les informations indispensables pour le tracer des caractéristiques.

Réaliser le plan via l’outil informatique et annexer la feuille.

## Expérimentation.

Vous ferez varier Ib de 0 à 0,05mA et on veillera à garder fixe VCC à 5V.

## Tableau des résultats.

| Ib (mA) | Ic (mA) | VCE (V) | Vbe (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| -0.004 |  |  |  |
| -0.006 |  |  |  |
| -0.008 |  |  |  |
| -0.012 |  |  |  |
| -0.018 |  |  |  |
| -0.023 |  |  |  |
| -0.04 |  |  |  |
| -0.05 |  |  |  |

## Graphique.

##### Tracer sur une feuille de papier millimétré la courbe afin de représenter la caractéristique de transfert.

##### Tracer sur une feuille de papier millimétré la courbe afin de représenter la caractéristique d’entrée

Un graphique tel que celui – ci dessous sera encore fourni

Vous pouvez le réaliser

- Sur une feuille de papier millimétré à la main.

- A l’aide d’un outil informatique tel que Autocad

| Fiche d’information sur les appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils analogiques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Classe | Précision | Nb max Graduation | référence |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |
| Appareils numériques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Résolution | Précision | Référence | Marque |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |

N° = Le numéro de l’appareil dans votre circuit il peut s’agir de l’indice que vous donner à la mesure (ex : U2 et vous noter 2 pour le numéro)

Type de mesure = Tension – courant – résistance – puissance

Type de signal = DC (courant continu) – AC (courant alternatif)

Calibre = Il s’agit du calibre sélectionné avec le commutateur de l’appareil pour la mesure, il doit être le plus proche de la valeur à mesurer.

Classe = information sur la précision de l’appareil

Résolution = la précision d’un digit pour le calibre retenu

Précision = en analogique il s’agit de la précision de l’échelle, à combien de graduation près

En numérique il s’agit de la précision de la valeur mesurée et du nombre de digit

de Précision

Nombre maximum de graduation = Le nombre de graduation maximum sur l’échelle de lecture utilisée sur l’appareil.

Référence = la référence se trouvant sur l’auto collante placée sur l’appareil.

Marque = la marque de l’appareil (velleman, BBC, waveteck, Finest)