| 59’ | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 59’-51-15-3 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électricité

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ►Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ #### L4’ ##### L6’ ##### L10’ | #### Appareils de mesure #### Procédure et sécurité Protection et repérage Dossier |  | Réaliser la recherche de pannes sur un coffret électrique devant gérer le démarrage étoile triangle deux sens de rotation d’un moteur asynchrone triphasé. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un dossier de maintenance de l’installation. Un multimètre leur sera fournit pour leur prise de mesure. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  | Suivre le développement et les étapes définies dans le cahier des charges. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SIC 59’-51-15-3

59’

100

Tâche : Réaliser la recherche de pannes sur un coffret électrique devant gérer le démarrage étoile triangle deux sens de rotation d’un moteur asynchrone triphasé.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des signaux à mesurer et technique de mesure |  |

E.A.C. : L4’ [L7+L15+L18+L19+L22] 		Procédure et sécurité.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Autonomie | Applique les règles de sécurité collective et individuelle |  |
|  | Applique une procédure correcte de mise hors tension |  |
| Originalité | Approche de travail et procédure innovante |  |
| Respect des règles et des directives | Respect des procédures de travail |  |
|  | Respect des consignes de sécurité |  |

E.A.C. : L6’ [L13+L14+L16] 		Protection et repérage.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Envergure | Analyser un système fonctionnel |  |
| Précision | Situer les organes de coupure d’énergie |  |
|  | Repérage des connexions |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir une fiche de dépannage |  |
| Profondeur | Isolement du ou des problèmes et solutions |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

Laboratoire d’électricité

5030 Gembloux

BUT : Recherche de pannes.

SIC

59’

# Description du système.

Il s’agit d’un coffret électrique devant gérer le démarrage étoile triangle deux sens de rotation d’un moteur asynchrone triphasé.

Le coffret comporte une commande par relais, un relais temporisé, des contacteurs et les protections.

# Analyse et diagnostique.

Le professeur à créer sur cette installation une panne que vous devez découvrir et solutionner.

- Vous devez donc sur base des plans, vérifier le fonctionnement du système afin de trouver le problème.

- Une fois le problème isolé, vous devez réaliser une analyse des plans afin de situer sur ces derniers l’endroit ou le problème se pose. (Exemple, un moteur ne démarre pas. Le problème peut provenir du plan de puissance lié au moteur ou de la commande de cette puissance)

- Ayant déterminé sur plan la zone probable du défaut, vous devez diagnostiquer au départ des plans toutes les possibilités de pannes (exemple, coupure de liaison, contacts défectueux, inversion de signaux, etc..).

- Vous devez à présent vérifier par des essais lequel des défauts de votre liste s’applique à la présente panne.(mettrent les zones de test hors tension !!!!)

- Enfin, vous devez formuler, sur base de votre diagnostique, le détail de la panne et la solution à apportée pour permettre le redémarrage de l’installation.

# Fiche de dépannage.

Vous êtes technicien dans une usine équipée de cette installation et vous devez intervenir suite à un problème. Vous devrez fournir en fin d’intervention une fiche de dépannage qui permettra par la suite d’établir un profil de maintenance préventif sur l’installation. Cette dernière est donc très importante et doit être complétée judicieusement. Il s’agit donc d’avoir une formulation de technicien, avec une terminologie adaptée.

Veillez donc à remplir la fiche ci-joint.(Travail à fournir pour l’évaluation)

FICHE DE DEPANNAGE

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Annexer à cette fiche, le ou les plan(s) concerné(s) et entourer la zone du problème.

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)

Cause(s) probable(s) de la panne.

FICHE DE DEPANNAGE

Brouillon

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Annexer à cette fiche, le ou les plan(s) concerné(s) et entourer la zone du problème.

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)

Cause(s) probable(s) de la panne.