### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion marche-arrêt d’un moteur asynchrone

monophasé avec enroulement auxiliaire.

# SAF

# 1

# Description du système.

Dans un centre sportif, le vestiaire est situé dans un local ne possédant pas de fenêtre. Afin de garantir un renouvellement d’air et ainsi offrir un bien être aux visiteurs, une ventilation forcée est mise en place.

# Fonctionnement.

Le ventilateur sera actionné par un moteur asynchrone monophasé avec enroulement auxiliaire. L’accouplement se fera en direct d’axe en axe.

Le moteur tournera toujours dans le même sens. Vérifier qu’il tourne dans le bon sens. Choix du positionnement du condensateur.

La mise en marche de la ventilation se fera via un bouton poussoir (vert). Un témoin lumineux vert informera du fonctionnement du système.

L’arrêt de la ventilation se fera via un bouton poussoir (rouge).

Le moteur sera protégé par un thermique moteur. Le réglage devra correspondre aux caractéristiques définies par la plaque signalétique. Un témoin lumineux rouge informera du défaut thermique.

# Caractéristiques techniques.

# (Compléter les informations manquantes)

Moteur asynchrone monophasé :

- Tension nominale : 240V – 50Hz

- Courant nominal (à relever sur la plaque signalétique) :

- La puissance nominale (à relever sur la plaque signalétique) :

- Le facteur de puissance [cos phi] (à relever sur la plaque signalétique) :

Condensateur :

- Tension nominale (à relever sur le composant) :

- La capacité (à relever sur le composant) :

Contacteur  :

- Tension des bobines : 240V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

Thermique moteur :

- plage de réglage (à relever sur le composant) :

- Réglage effectué (sur le composant) :

Témoins lumineux :

- Témoin vert type néon pour la marche

- Témoin rouge type néon pour le défaut thermique moteur

Bouton poussoir :

- 1 start (vert)  : 1NO

- 1 stop (rouge) : 1 NF

Alimentation :

- Réseau 2*240V 50Hz

Protections :

- Protection par dispositif différentiel de 300mA (triphasé)

- Protection magnéto thermique générale de 32A (triphasé)

- Protection de la commande du coffret par magnéto thermique de 2A (bipolaire)

- Protection de la puissance du coffret par magnéto thermique de 10A (triphasé)

Notion sur le moteur monophasé.

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°2

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)