### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion, avec un LOGO, d’un moteur asynchrone

triphasé en direct, deux sens de rotation et de deux endroits.

# SAF

# 11

# Description du système.

Il est demandé de géré la commande d’un portail avec un LOGO. La situation existante présente un moteur asynchrone triphasé qui par l’intermédiaire d’une démultiplication, met la grille en mouvement. Le démarrage est direct. Pour permettre le mouvement va et vient de la grille, le moteur tourne dans les deux sens. Les points de commande se trouvent de part et d’autre de la grille.

# Fonctionnement.

La grille sera actionnée par un moteur asynchrone triphasé dont le démarrage se fera en direct. L’accouplement se fera via une transmission mécanique.

Le moteur tournera dans les deux sens de rotation.

Vérifier le choix du couplage du moteur (étoile ou triangle).

La mise en marche de la grille dans un ou l’autre sens se fera via un bouton poussoir (vert) il y en aura donc deux.. Comme il y a deux endroits de commande, il y en aura quatre. Une balise lumineuse orange, placée sur le pilier principal de la grille,  informera de la mise en mouvement de la grille.

L’arrêt de la grille se fera par des détecteurs de position de type mécanique à poussoir.

Le moteur sera protégé par un thermique moteur. Le réglage devra correspondre aux caractéristiques définies par la plaque signalétique. Le circuit de commande se fera en 24V AC. Courant maximum sur les sorties du LOGO - 1A.

# Caractéristiques techniques.

# (Compléter les informations manquantes)

Moteur asynchrone triphasé:

- Tension nominale : 240V – 50Hz

- Courant nominal (à relever sur la plaque signalétique) :

- La puissance nominale (à relever sur la plaque signalétique) :

- Le facteur de puissance [cos phi] (à relever sur la plaque signalétique) :

Contacteur  :

- Tension des bobines : 24V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

- Bloc de contacts : 3NO + 1NF

Thermique moteur :

- plage de réglage (à relever sur le composant) :

- Réglage effectué (sur le composant) :

Témoins lumineux :

- Balise lumineuse orange 230V

Bouton poussoir :

- 4 start (vert) : 1NO

Détecteur :

- 2 détecteurs mécaniques à poussoir  : 1 inverseur

Alimentation :

- Réseau 3*240V 50Hz

LOGO :

- Module 24V DC

- Input 12x DC

- Output 8x relais 1A max.

- Module auxiliaire d’alimentation 230V – 24VDC 1.3A

Protections :

- Protection par dispositif différentiel de 300mA (triphasé)

- Protection magnéto thermique générale de 32A (triphasé)

- Protection de la commande du coffret par magnéto thermique de 4A (bipolaire)

- Protection de la puissance du coffret par magnéto thermique de 16A (triphasé)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)