### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion marche-arrêt d’un moteur asynchrone

triphasé en direct un sens de rotation.

# SIF

# 2

# Description du système.

Dans une serre de culture, le renouvellement d’air est réalisé par une ventilation forcée. Un ventilateur est placé d’un côté et réalise une extraction d’air alors qu’une grille placée sur la face opposée permet à l’air frais de s’introduire dans le volume.

# Fonctionnement.

Le ventilateur sera actionné par un moteur asynchrone triphasé dont le démarrage se fera en direct. L’accouplement se fera en direct d’axe en axe.

Le moteur tournera toujours dans le même sens. Vérifier qu’il tourne dans le bon sens.

Vérifier le choix du couplage du moteur (étoile ou triangle).

La mise en marche de la ventilation se fera via un bouton poussoir (vert). Un témoin lumineux vert informera du fonctionnement du système.

L’arrêt de la ventilation se fera via un bouton poussoir (rouge).

Le moteur sera protégé par un thermique moteur. Le réglage devra correspondre aux caractéristiques définies par la plaque signalétique. Un témoin lumineux rouge informera du défaut thermique.

# Caractéristiques techniques.

# (Compléter les informations manquantes)

Moteur asynchrone triphasé :

- Tension nominale : 240V – 50Hz

- Courant nominal (à relever sur la plaque signalétique) :

- La puissance nominale (à relever sur la plaque signalétique) :

- Le facteur de puissance [cos phi] (à relever sur la plaque signalétique) :

Contacteur  :

- Tension des bobines : 240V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

Thermique moteur :

- plage de réglage (à relever sur le composant) :

- Réglage effectué (sur le composant) :

Témoins lumineux :

- Témoin vert type néon pour la marche

- Témoin rouge type néon pour le défaut thermique moteur

Bouton poussoir :

- 1 start (vert)  : 1NO

- 1 stop (rouge) : 1 NF

Alimentation :

- Réseau 3*240V 50Hz

Protections :

- Protection par dispositif différentiel de 300mA (triphasé)

- Protection magnéto thermique générale de 32A (triphasé)

- Protection de la commande du coffret par magnéto thermique de 2A (bipolaire)

- Protection de la puissance du coffret par magnéto thermique de 10A (triphasé)

Notion de couplage étoile – triangle.

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°2

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)