### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion, avec un LOGO, du démarrage étoile

triangle d’un moteur asynchrone triphasé, un sens de

rotation.

# SIC

# 12

# Description du système.

Dans une entreprise de matériel électrique, les commandes sont livrées chez le client via des palettes. Afin de ne pas perdre les emballages plus petit empilés sur la palette, ces dernières sont emballées d’un film. L’enrubanneuse est mise en mouvement par un moteur asynchrone triphasé dont le démarrage est progressif via un système étoile triangle.

# Fonctionnement.

L’emeubanneuse sera actionnée par un moteur asynchrone triphasé dont le démarrage se fera en étoile-triangle automatique. L’accouplement se fera via une transmission mécanique.

Le moteur tournera dans un sens de rotation.

La mise en marche de l’enrubanneuse se fera via un bouton poussoir (vert).

L’arrêt de l’enrubanneuse  se fera par une temporisation dont le réglage sera établit pour permettre un nombre donné de couche de film autour de la palette.

Un témoin lumineux vert pour la marche triangle, un témoin lumineux orange pour la marche étoile. Un témoin bleu pour la période de comptage.

Le temps s’écoule dés la mise en marche étoile.

Le moteur sera protégé par un thermique moteur. Le réglage devra correspondre aux caractéristiques définies par la plaque signalétique. Le circuit de commande se fera en 24V AC. Courant maximum sur les sorties du LOGO - 1A.

# Caractéristiques techniques.

# (Compléter les informations manquantes)

Moteur asynchrone triphasé:

- Tension nominale : 240V – 50Hz

- Courant nominal (à relever sur la plaque signalétique) :

- La puissance nominale (à relever sur la plaque signalétique) :

- Le facteur de puissance [cos phi] (à relever sur la plaque signalétique) :

Contacteur  :

- Tension des bobines : 24V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

- Bloc de contacts : 3NO + 1NF

Thermique moteur :

- plage de réglage (à relever sur le composant) :

- Réglage effectué (sur le composant) :

Témoins lumineux :

- 1 témoin lumineux type néon (vert) : marche triangle

- 1 témoin lumineux type néon (orange) : marche étoile

- 1 témoin lumineux type néon (rouge) : défaut thermique

Bouton poussoir :

- 1 start (vert) : 1NO

Témporisateur :

- Tension des bobines : 24V – 50Hz

- Type de contacts : 1NO + 1NF

Alimentation :

- Réseau 3*240V 50Hz

LOGO :

- Module 24V DC

- Input 12x DC

- Output 8x relais 1A max.

- Module auxiliaire d’alimentation 230V – 24VDC 1.3A

Protections :

- Protection par dispositif différentiel de 300mA (triphasé)

- Protection magnéto thermique générale de 32A (triphasé)

- Protection de la commande du coffret par magnéto thermique de 4A (bipolaire)

- Protection de la puissance du coffret par magnéto thermique de 16A (triphasé)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)