### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion, avec un LOGO, du démarrage étoile

triangle d’un moteur asynchrone triphasé, deux sens de

rotation.

# SIC

# 13

# Description du système.

Dans une entreprise agricole, les machines entraînées par des moteurs sont nombreuses. L’exploitant prévoyant à monter un moteur de dépannage qu’il peut adapter rapidement sur la plupart de ces machines en cas de pannes du moteur en place. Ce moteur pour s’adapter à toutes les situations doit tourner dans les deux sens et posséder un démarrage progressif type étoile-triangle. Le choix de la rotation se fera via un commutateur deux positions et le démarrage par un bouton poussoir. Le tout sera commandé par un LOGO.

# Fonctionnement.

Le moteur sera de type asynchrone triphasé dont le démarrage se fera en étoile-triangle automatique.

Le moteur tournera dans les deux sens de rotation.

La mise en marche du moteur se fera via un bouton poussoir (vert).

L’arrêt du moteur se fera via un bouton poussoir (rouge).

Un témoin lumineux vert pour la marche triangle, un témoin lumineux orange pour la marche étoile.

Le moteur sera protégé par un thermique moteur. Le réglage devra correspondre aux caractéristiques définies par la plaque signalétique. Le circuit de commande se fera en 24V AC. Courant maximum sur les sorties du LOGO - 1A.

# Caractéristiques techniques.

# (Compléter les informations manquantes)

Moteur asynchrone triphasé:

- Tension nominale : 240V – 50Hz

- Courant nominal (à relever sur la plaque signalétique) :

- La puissance nominale (à relever sur la plaque signalétique) :

- Le facteur de puissance [cos phi] (à relever sur la plaque signalétique) :

Contacteur  :

- Tension des bobines : 24V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

- Bloc de contacts : 3NO + 1NF

Thermique moteur :

- plage de réglage (à relever sur le composant) :

- Réglage effectué (sur le composant) :

Témoins lumineux :

- 1 témoin lumineux type néon (vert) : marche triangle

- 1 témoin lumineux type néon (orange) : marche étoile

- 1 témoin lumineux type néon (rouge) : défaut thermique

Bouton poussoir :

- 1 start (vert) : 1NO

- 1 stopt (rouge) : 1NF

Témporisateur :

- Tension des bobines : 24V – 50Hz

- Type de contacts : 1NO + 1NF

Alimentation :

- Réseau 3*240V 50Hz

LOGO :

- Module 24V DC

- Input 12x DC

- Output 8x relais 1A max.

- Module auxiliaire d’alimentation 230V – 24VDC 1.3A

Protections :

- Protection par dispositif différentiel de 300mA (triphasé)

- Protection magnéto thermique générale de 32A (triphasé)

- Protection de la commande du coffret par magnéto thermique de 4A (bipolaire)

- Protection de la puissance du coffret par magnéto thermique de 16A (triphasé)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)