### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser un coffret de chantier avec choix de réseau

# SIC

# 14

# Description du système.

Un entrepreneur en électricité possède des coffrets de chantier pour permettre une distribution provisoire sur ces chantiers. Les coffrets peuvent être alimentés, via des fiches CEE, soit par un réseau 400V soit par un réseau 240V. Le coffret met à disposition 3 circuits monophasés de 16A.

# Fonctionnement.

Le coffret peut être alimenté par un réseau triphasé 240V ou un réseau triphasé 400V + neutre. Le choix se fera via un commutateur deux positions cadenas sable.

L’activation des prises se fera via un bouton poussoir (vert). L’arrêt via un bouton poussoir (rouge). Chaque prise sera protégée par un disjoncteur magnéto thermique.

Un différentiel sera placé pour protéger indépendamment chaque circuit contre les fuites de courant. La mise sous tension sera visualisée par un témoin lumineux vert.

# Caractéristiques techniques.

Contacteur  :

- Tension des bobines : 240V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

Dispositif différentiel :

- Sensibilité de l’appareil 100mA

- Bipolaire 16A

Témoins lumineux :

- Témoin vert type néon pour la marche triangle

Boutons poussoirs :

- 1 marche (vert)  : 1NO

- 1 stop (rouge) : 1 NF

Alimentation :

- Réseau 3*240V 50Hz / ou 3*400V+N 50Hz

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)