### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion, avec un LOGO, des feux tricolores d’un

carrefour routier

# SIC

# 17

# Description du système.

Dans le service technique d’une commune, les techniciens électriciens ont en charge les interventions d’urgence sur les feux routiers. Leur rôle est de solutionner au mieux les disfonctionnements et au pire de mettre en place un boîtier temporaire qui prendra en charge la gestion des feux en attente d’une intervention en profondeur. Le boîtier doit donc gérer la séquence des feux tricolores.

# Fonctionnement.

Il s’agira de gérer trois feux lumineux vert, rouge et orange en place dans un carrefour routier. Le système sera donc capable de prendre en charge les trois unités lumineuses. Le technicien fera juste quelque branchement sur le bornier existant pour prendre en charge le pilotage de la séquence. Le système sera automatisé avec un LOGO.

En aucun cas les sortie du LOGO ne pourront attaquer les unités lumineuses. D’une part parce que le courant max des sorties est de 1A et que la tension maximum de contact est de 24V alors que les unités lumineuses sont en 240V.

# Caractéristiques techniques.

Contacteur  :

- Tension des bobines : 24V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

Témoins lumineux :

- 1 témoin lumineux type néon (vert) : 240V

- 1 témoin lumineux type néon (orange) : 240V

- 1 témoin lumineux type néon (rouge) : 240V

Alimentation piquée dans l’armoire via le bornier:

- Réseau 2*240V 50Hz

LOGO :

- Module 24V DC

- Input 12x DC

- Output 8x relais 1A max.

- Module auxiliaire d’alimentation 230V – 24VDC 1.3A

Protections :

- Protection par dispositif différentiel de 300mA (triphasé)

- Protection magnéto thermique générale de 32A (triphasé)

- Protection de la commande du coffret par magnéto thermique de 4A (bipolaire)

- Protection de la puissance du coffret par magnéto thermique de 16A (triphasé)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)