### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion d’un démarrage étoile triangle automatique

par Boutons poussoirs avec choix de réseau par commutateur.

# SIC

# 21

# Description du système.

Dans une entreprise de location de matériel industriel, on retrouve des compresseurs de chantier. La location se fait, aux clients, avec les réglages qui s’imposent pour un fonctionnement optimum. Il est donc important que l’alimentation du moteur soit adaptée au type de réseau sur lequel le compresseur sera branché sur le chantier. Pour permettre cette adaptation, un commutateur de choix de réseau est placé sur le coffret. Ce dernier sera cadenas sable pour éviter toute destruction.

# Fonctionnement.

La pompe sera actionnée par un moteur asynchrone triphasé. L’accouplement se fera par un jeu de poulies et courroies.

Le démarrage se fera en deux pallier, le premier par un couplage en étoile des enroulements statoriques et le second par un couplage triangle des enroulements statoriques. La séquence sera gérée automatiquement par une temporisation.

Le moteur tournera toujours dans le même sens. Vérifier qu’il tourne dans le bon sens.

La mise en marche de la pompe se fera via un bouton poussoir (vert). Un témoin lumineux orange informera du fonctionnement en étoile et un témoin lumineux vert informera du fonctionnement en triangle.

L’arrêt de la pompe se fera via un bouton poussoir (rouge).

Un commutateur 230V / 400V permettra de sélectionner le type de réseau.

Vous devez veiller quelque soit le réseau triphasé connecté, à ce que la tension sur les bobinages ne dépasse pas 240V.

Le coffret recevra une alimentation 230V pour la partie commande et une alimentation triphasé 240V ou 400V pour la partie puissance.

Le moteur sera protégé par un thermique moteur. Le réglage devra correspondre aux caractéristiques définies par la plaque signalétique. Un témoin lumineux rouge informera du défaut thermique.

# Caractéristiques techniques.

# (Compléter les informations manquantes)

Moteur asynchrone triphasé :

- Tension nominale : 240V – 50Hz

- Courant nominal (à relever sur la plaque signalétique) :

- La puissance nominale (à relever sur la plaque signalétique) :

- Le facteur de puissance [cos phi] (à relever sur la plaque signalétique) :

Contacteur  :

- Tension des bobines : 240V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

- Temporisation – contacts : 1NO + 1NF

Thermique moteur :

- plage de réglage (à relever sur le composant) :

- Réglage effectué (sur le composant) :

Témoins lumineux :

- Témoin orange type néon pour la marche étoile

- Témoin vert type néon pour la marche triangle

- Témoin rouge type néon pour le défaut thermique moteur

Boutons poussoirs :

- 1 marche (vert)  : 1NO

- 1 stop (rouge) : 1 NF

Alimentation :

- Réseau 3*240V 50Hz ou 3*400V 50Hz pour la puissance

- Réseau 2*240V 50Hz pour la commande

Protections :

- Protection par dispositif différentiel de 300mA (triphasé)

- Protection magnéto thermique générale de 32A (triphasé)

- Protection de la commande du coffret par magnéto thermique de 4A (bipolaire)

- Protection de la puissance du coffret par magnéto thermique de 16A (triphasé)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°2

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)