### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion, avec un S7 – 212 , d’un moteur

asynchrone triphasé en démarrage étoile triangle automatique

deux sens de rotation..

# SIC

# 24

# Description du système.

Sur une machine outil, la mise en rotation de la broche est réalisée par un moteur asynchrone triphasé. La mise en mouvement de ce dernier est géré par un coffret. Il est possible de démarrer le moteur pour une rotation horlogique de la broche ou pour une rotation anti horlogique. Le choix s’effectue via un commutateur. Le démarrage est progressif et s’effectue en étoile-triangle.

# Fonctionnement.

La machine sera actionnée par un moteur asynchrone triphasé dont le démarrage se fera en étoile-triangle automatique. L’accouplement se fera via une transmission mécanique.

Le moteur tournera dans les deux sens de rotation.

La mise en marche de la machine se fera via des boutons poussoirs (vert).

Un témoin lumineux orange informera du fonctionnement en étoile, un témoin lumineux vert informera du fonctionnement en triangle.

Un témoin bleu pour le fonctionnement dans le sens horlogique et un témoin blanc pour le fonctionnement dans e sens anti horlogique.

L’arrêt de la machine se fera par un bouton poussoir (rouge).

Le moteur sera protégé par un thermique moteur. Le réglage devra correspondre aux caractéristiques définies par la plaque signalétique.

Le circuit de commande se fera en 24V AC.

L’automate S7 –212 possède des sorties dont le courant maximum est de 1A.

# Caractéristiques techniques.

# (Compléter les informations manquantes)

Moteur asynchrone triphasé:

- Tension nominale : 240V – 50Hz

- Courant nominal (à relever sur la plaque signalétique) :

- La puissance nominale (à relever sur la plaque signalétique) :

- Le facteur de puissance [cos phi] (à relever sur la plaque signalétique) :

Contacteur  :

- Tension des bobines : 24V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

- Bloc de contacts : 3NO + 1NF

- Temporisation : 1 inverseur

Thermique moteur :

- plage de réglage (à relever sur le composant) :

- Réglage effectué (sur le composant) :

Témoins lumineux :

- Témoin type néon orange : marche étoile

- Témoin type néon vert : marche triangle

- Témoin type néon rouge: défaut thermique moteur

- Témoin type néon bleu : premier sens

- Témoin type néon blanc : deuxième sens

Bouton poussoir :

- 1 start (vert) : 1NO

- 1 stop (rouge) : 1NF+1NO

Alimentation :

- Réseau 3*240V 50Hz

Siemens S7 -212:

- Module 240V AC

- Input 8x DC

- Output 6x relais 1A max.

Protections :

- Protection par dispositif différentiel de 300mA (triphasé)

- Protection magnéto thermique générale de 32A (triphasé)

- Protection de la commande du coffret par magnéto thermique de 4A (bipolaire)

- Protection de la puissance du coffret par magnéto thermique de 16A (triphasé)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°2

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)