### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion de trois tapis, démarrage en cascade avec

sécurité complète et verrouillage de cycle en fonction des

sécurités.

# SIC

# 26

# Description du système.

Soit, dans une carrière, la mise en place d’une succession de trois tapis devant permettre le convoyage des cailloux d’un point vers un autre. Il n’y a aucune trémie intermédiaire, la fin d’un tapis se déversant sur le début d’un autre. Le lancement du système est réalisé par un BP. Le cycle démarre le dernier tapis, puis en marche arrière jusqu’au premier. Une tempo est lancée entre chaque démarrage. Les moteurs sont protégés par des thermiques. Tout déclenchement devra couper le moteur concerné mais aussi tous les moteurs des tapis en amont. L’arrêt est conditionné par l’action sur un BP stop.

# Fonctionnement.

Les tapis seront actionnés par des moteurs asynchrones triphasés dont les démarrages se feront en direct. L’accouplement se fera via une transmission mécanique.

Le moteur tournera dans un sens de rotation.

La mise en marche de la machine se fera via des boutons poussoirs (vert).

Un témoin lumineux vert informera du fonctionnement du premier tapis.

Un témoin lumineux orange informera du fonctionnement du second tapis.

Un témoin lumineux bleu informera du fonctionnement du troisième tapis.

Un témoin blanc pour la temporisation entre chaque démarrage.

L’arrêt de la machine se fera par un bouton poussoir (rouge).

Les moteurs seront protégés par des thermiques moteurs. Le réglage devra correspondre aux caractéristiques définies par la plaque signalétique.

# Caractéristiques techniques.

# (Compléter les informations manquantes)

Moteur asynchrone triphasé:

- Tension nominale : 240V – 50Hz

- Courant nominal (à relever sur la plaque signalétique) :

- La puissance nominale (à relever sur la plaque signalétique) :

- Le facteur de puissance [cos phi] (à relever sur la plaque signalétique) :

Contacteur  :

- Tension des bobines : 24V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

- Bloc de contacts : 3NO + 1NF

- Temporisation : 1 inverseur

Thermique moteur :

- plage de réglage (à relever sur le composant) :

- Réglage effectué (sur le composant) :

Témoins lumineux :

- Témoin type néon orange : second tapis

- Témoin type néon vert : premier tapis

- Témoin type néon rouge: défaut thermique moteur

- Témoin type néon bleu : troisième tapis

- Témoin type néon blanc : temporisation

Bouton poussoir :

- 1 start (vert) : 1NO

- 1 stop (rouge) : 1NF+1NO

Alimentation :

- Réseau 3*240V 50Hz

Siemens S7 -212:

- Module 240V AC

- Input 8x DC

- Output 6x relais 1A max.

Protections :

- Protection par dispositif différentiel de 300mA (triphasé)

- Protection magnéto thermique générale de 32A (triphasé)

- Protection de la commande du coffret par magnéto thermique de 4A (bipolaire)

- Protection de la puissance du coffret par magnéto thermique de 16A (triphasé)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°2

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)