### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la codification d’une serrure codée de 4 chiffres.

# SIC

# 27

# Description du système.

Dans une banque, il a été placé une serrure à code. Cette dernière doit activer une gâche électrique placée sur la porte d’accès aux bureaux.. Le code est de 4 chiffres compris entre 1 et 6. une touche de validation du code et une clef pour activer le système.

# Fonctionnement.

Le système fonctionne comme suit, toutes personnes souhaitant franchir la porte d’accès aux bureaux doivent être en possession d’une clef. Cette clef doit être introduite et va jouer le rôle de commande d’un interrupteur. Cet interrupteur va permettre d’activer le clavier. La clef ne peut être retirée qu’en position repos c’est-à-dire lorsque le clavier est hors service. Le système fonctionne comme un bouton poussoir. Même si la clef reste dans la serrure. Une fois le clavier activé, la personne devra encoder son code de quatre chiffres et le valider ensuite par une cinquième touche. Les chiffres seront compris entre 1 et 6. Si le code est correct, la gâche électrique sera activée et la personne pourra retirer sa clef et franchir la porte. Si le code est erroné, un témoin s’allumera. La personne devra pour recommencer retirer sa clef et recommencer l’opération pour reseter le système.

Le circuit de commande se fera en 24V AC.

L’automate S7 –212 possède des sorties dont le courant maximum est de 1A.

# Caractéristiques techniques.

Contacteur  :

- Tension des bobines : 24V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

Témoins lumineux :

- Témoin type néon rouge: code erroné

Bouton poussoir à clef:

- 1NO

Alimentation :

- Réseau 2*240V 50Hz

Siemens S7 -212:

- Module 240V AC

- Input 8x DC

- Output 6x relais 1A max.

Protections :

- Protection par dispositif différentiel de 300mA (triphasé)

- Protection magnéto thermique générale de 32A (triphasé)

- Protection de la commande du coffret par magnéto thermique de 4A (bipolaire)

- Protection de la puissance du coffret par magnéto thermique de 16A (triphasé)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)