### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Unité de démarrage pour moteur asynchrone triphasé

tout en un.

# SIC

# 28

# Description du système.

Afin de gagner de la place et de l’argent en limitant la main d’œuvre, vous devez démarrer un moteur asynchrone avec un système de démarrage tout en un.

# Fonctionnement.

Le moteur doit être attaqué par le système tout en un.. Ce dernier réalise la protection moteur et le démarrage proprement dit.

Vous avez à votre disposition en annexe la documentation du système à mettre en œuvre.

La mise en marche sera donnée par action sur un bouton poussoir (vert).

L’arrêt sera obtenu par action sur un bouton poussoir (rouge).

Le moteur devra être protégé . Le réglage devra correspondre aux caractéristiques définies par la plaque signalétique.

Un témoin lumineux rouge informera du défaut thermique.

# Caractéristiques techniques.

# (Compléter les informations manquantes)

Moteur asynchrone triphasé :

- Tension nominale : 240V – 50Hz

- Courant nominal (à relever sur la plaque signalétique) :

- La puissance nominale (à relever sur la plaque signalétique) :

- Le facteur de puissance [cos phi] (à relever sur la plaque signalétique) :

Contacteur  :

- Tension des bobines : 240V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

Témoins lumineux :

- Témoin rouge type néon pour le défaut thermique moteur

Boutons poussoirs :

- 1 marche (vert)  : 1NO

- 1 stop (rouge) : 1 NF

Alimentation :

- Réseau 3*240V 50Hz

- Réseau 2*240V 50Hz pour la commande

Protections :

- Protection par dispositif différentiel de 300mA (triphasé)

- Protection magnéto thermique générale de 32A (triphasé)

- Protection de la commande du coffret par magnéto thermique de 4A (bipolaire)

- Protection de la puissance du coffret par magnéto thermique de 16A (triphasé)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)