### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion marche-arrêt d’un moteur asynchrone

triphasé en direct deux sens de rotation.

# SIC

# 3

# Description du système.

Dans un centre de tri postal, les colis sont véhiculés via des tapis roulants. Certains de ces convoyeurs permettent de réaliser un aiguillage en fonction du lieu de livraison et nécessitent donc la rotation alternée dans les deux sens de rotation.

# Fonctionnement.

Le convoyeur sera actionné par un moteur asynchrone triphasé dont le démarrage se fera en direct. L’accouplement se fera via une transmission mécanique.

Le moteur tournera dans les deux sens de rotation.

Vérifier le choix du couplage du moteur (étoile ou triangle).

La mise en marche du convoyeur dans un ou l’autre sens se fera via un bouton poussoir (vert) il y en aura donc deux.. Un témoin lumineux vert informera du fonctionnement du système. Afin de distinguer le sens de marche, deux témoins oranges informeront du sens de rotation.

L’arrêt du convoyeur se fera via un bouton poussoir (rouge).

Un arrêt d’urgence doit aussi être prévu à un endroit.

Le moteur sera protégé par un thermique moteur. Le réglage devra correspondre aux caractéristiques définies par la plaque signalétique. Un témoin lumineux rouge informera du défaut thermique.

# Caractéristiques techniques.

# (Compléter les informations manquantes)

Moteur asynchrone triphasé:

- Tension nominale : 240V – 50Hz

- Courant nominal (à relever sur la plaque signalétique) :

- La puissance nominale (à relever sur la plaque signalétique) :

- Le facteur de puissance [cos phi] (à relever sur la plaque signalétique) :

Contacteur  :

- Tension des bobines : 240V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

- Bloc de contacts : 3NO + 1NF

Thermique moteur :

- plage de réglage (à relever sur le composant) :

- Réglage effectué (sur le composant) :

Témoins lumineux :

- Témoin vert type néon pour la marche

- Témoin orange type néon pour le sens de marche

- Témoin rouge type néon pour le défaut thermique moteur

Bouton poussoir :

- 2 start (vert)  : 1NO

- 1 stop (rouge) : 1 NF

- 3 Arrêt d’urgence : NF

Alimentation :

- Réseau 3*240V 50Hz

Protections :

- Protection par dispositif différentiel de 300mA (triphasé)

- Protection magnéto thermique générale de 32A (triphasé)

- Protection de la commande du coffret par magnéto thermique de 4A (bipolaire)

- Protection de la puissance du coffret par magnéto thermique de 16A (triphasé)

Notion de sens de rotation sur un moteur triphasé.

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°2

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)