### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion, avec un S7 – 224 , d’une cuve équipée de

détecteurs de niveau, deux pompes et une vanne motorisée.

# SIC

# 32

# Description du système.

# Fonctionnement.

Lorsque le niveau descend en-dessous de E2, les deux pompes doivent travailler.

Une fois le niveau E4 atteint, les pompes sont coupées.

Si le niveau descend en dessous de E1, la vanne S13 se coupe et l’alarme S16 s’active. Cette dernière s’arrêtera une fois remontée au-dessus de E1.

Le cycle est lancé avec E0.

Le niveau d’eau oscillera entre deux positions par clignotement des leds.

Nous supposerons sans le vérifier que sir un niveau supérieur est atteint, les niveaux inférieurs le sont forcément.

# Caractéristiques techniques.

# (Compléter les informations manquantes)

Panneau didactique:

- Il doit être alimenté sous 240V 50Hz

- Il met à disposition pour la puissance une alimentation de 5V DC

# Info sur les borniers.

E0 : interrupteur de lancement de cycle

E1 : détection sécurité niveau bas de cuve

E2 : niveau bas de cuve

E3 : niveau milieu de cuve

E4 : niveau haut de cuve

E5 : ne sera pas utilisé

E6 : ne sera pas utilisé

E7 : non connecté

S1 : led 1

S2 : leds 2 et 3

S3 : oscillation des leds 2 et 3 (fluctuation du niveau)

S4 : led 4

S5 : leds 5 et 6

S6 : oscillation des leds 5 et 6 (fluctuation du niveau)

S7 :  led 7

S8 : leds 8 et 9

S9 : oscillation des leds 8 et 9 (fluctuation du niveau)

S10 : led 10

S11 : led contacteur pompe 1

S12 : led contacteur pompe 2

S13 : led électrovanne pied de cuve

S14 : leds pompe 1 (simulation rotation)

S15 : leds pompe 2 (simulation rotation)

S16 : led alarme

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)