### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion de la mise en mouvement de deux pistons

hydrauliques en séquence avec positionnement.

# SIC

# 33

# Description du système.

Sur le banc festo de l’école, vous avez à votre disposition du matériel hydraulique. Vous devez utiliser l’ensemble des composants disponibles dans le cadre d’une application réaliste. Vous ferez une note d’explication sur le fonctionnement.

# Fonctionnement.

Une impulsion sur un start va permettre la sortie d’un piston double effet. A mi course, il va actionner un détecteur optique et s’arrête. Ce dernier va commander la sortie du second piston double effet. En fin de course, il va actionner un détecteur capacitif qui va lui donner l’ordre de rentrer. Une fois rentré, il va actionner un détecteur mécanique à galet. Ce dernier va donner l’ordre au premier piston double effet de sortir. Une fois en fin de course, il va actionner un détecteur selfique. Ce dernier donnera l’ordre au piston double effet de rentrer.

Vous devez arranger l’ensemble du matériel sur le support de façon ergonomique.

Vous devez utiliser tous les distributeurs.

Un voyants fonctionnera durant tout le cycle.

La tension de 24V DC sera fournie par une des alimentations du banc.

Vous devez veiller à réaliser les maintiens des mouvements.

# Particularité pratique.

Les schémas seront câblés à l’aide de cordons bananes. Il existe deux couleurs, rouge et bleu. Vous devez utiliser les cordons disponibles avec intelligence pour obtenir un câblage propre et ordonné.

Il est hors de question que le banc reste câblé en fin de cours.

Premièrement à cause du passage d’autre classe dans les locaux et deuxièmement parce que les étudiants de cinquième utilise aussi le banc en pneumatique.

Vous avez donc 4 heures de cours maximum pour réaliser le câblage, les tests et les réglages.

# Caractéristiques techniques.

2 pistons double effet

2 distributeurs 5/3  à commande électrique et centrage par ressort

1 distributeur 4/2 monostable à commande électrique

- Tension nominale des distributeurs : 24V DC

- Courant nominal : nécessite le passage par un relais. Pas de commande direct par les détecteurs

6 té de jonction.

2 régulateurs de débit avec clapet anti retour.

Relais  :

- Tension des bobines : 24V DC

- Type de contacts : 4 inverseurs

- 4 relais par boîtier

- 5 boîtiers

Témoins lumineux :

- Témoin sur support 24V DC

Détection :

- Détecteur optique : 24VDC, technique trois fils, ne peut commander qu’un relais

- Détecteur capacitif : 24VDC, technique trois fils, ne peut commander qu’un relais

- Détecteur selfique : 24VDC, technique trois fils, ne peut commander qu’un relais

- Détecteur mécanique à galet :  1 inverseur

Bouton poussoir :

- 1 start (vert)  : 1NO

Alimentation :

- Réseau 24V DC pour la commande et la puissance (alimentation du banc)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)