### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion, avec un S7 – 224 , d’une porte de garage

par vérins pneumatiques.

# SIC

# 35

# Description du système.

Il s’agit de gérer l’ouverture et la fermeture d’une porte de garage mise en mouvement par un vérin double effet. La porte sera verrouillée par un second vérin en position ouverte et en position fermée. Le vérin verrou se déplace avec la porte.

# Fonctionnement.

Une impulsion sur le Bouton poussoir ouverture (start-vert) va entraîner le déverrouillage de la porte. Une fois en fin de course, il donnera l’ordre au second vérin de sortir afin d’ouvrir la porte. Une fois la porte à mi course, elle s’arrêtera durant 10 secondes. Ensuite le mouvement d’ouverture se poursuivra. Une fois la porte ouverte à fond, le vérin verrou va sortir pour immobiliser la porte.

Une impulsion sur le Bouton poussoir fermeture (stop-rouge) va entraîner le déverrouillage de la porte. Une fois en fin de course, il donnera l’ordre au second vérin de rentrer afin de fermer la porte. Une fois la porte fermée, le vérin verrou va sortir pour immobiliser la porte.

Toute action sur fermeture doit être suivie d’une fermeture même si la porte était en train de s’ouvrir.

Un témoin rouge s’allumera durant tout le mouvement de la porte.

Un témoin vert s’allumera une fois la porte ouverte et verrouillée.

# Caractéristiques techniques.

Panneau didactique:

- Il doit être alimenté sous 24V 50Hz

Bouton poussoir:

- Ils sont tous équipés d’un contact NO et un NF

Témoin lumineux:

- Ils doivent être alimentés sous 24V 50Hz

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)