| 37 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. THYS Ph. Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation: T.P. – SIC 37-2-10 |
| --- | --- | --- | --- |

Travaux pratiques

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, pouvoir analyser, modifier, justifier, les plans de système de commande et de puissance automatisé ou non de machine tournante ou de tout autre actionneur faisant partie d’un système plus complexe par relayage ou automate programmable. Il sera capable de diagnostiquer toutes pannes, d’en établir la logique de recherche, de réaliser toutes adaptations sur plan et en pratique jusqu’au fonctionnement optimal du système. L’ensemble des démarches devra être réalisé conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| T1’ T2’ T3’ T5’ T6’ T9’ T10’ | Automate programmable Mise en œuvre Logique de montage et de câblage Raccordement des alimentations Recherche de pannes Sécurité au travail Documents et dossier |  | S7-224 : Réaliser la gestion de trois moteur asynchrone, démarrage en étoile triangle avec sécurité complète et verrouillage de cycle en fonction des sécurités. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un panneau équipé de rail DIN, de goulotte et d’un bornier. Sur ce support pourra être monté à la demande le matériel complémentaire. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Délais octroyés pour la mise en œuvre : 5 à 10 heures Date de début : Date de clôture : |  |  | L’étudiant établira les plans de commande et de puissance devant permettre le fonctionnement requis. L’étudiant réalisera : - Etablir la liste des liaisons (chronologique) - Etablir le schéma du bornier (entrées-sorties) - Etablir la liste du matériel - Etablir les plans + plan automate - Réaliser le câblage - Tester et régler le système - Recherche de pannes (2 essais maximums) |

Réf.: T.P. – SIC 37-2-10

37

100

Tâche : S7-224 : Réaliser la gestion de trois moteur

asynchrone, démarrage en étoile triangle avec

sécurité complète et verrouillage de cycle en

fonction des sécurités.

E.A.C. : T1’ [T24] 		Gestion d’un automate programmable.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Etablir le plan de câblage du S7-224 |  |
| Production | Réaliser la programmation et le transfert |  |

E.A.C. : T2’ [T1+T2+T3+T4] 		Mise en oeuvre.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Cohérence | Choisir son matériel conformément au cahier des charges |  |
| Production | Etablir la liste du matériel électrique |  |

E.A.C. : T3’ [T5+T6+T10+T14+T15+T44] 	Logique de montage et de câblage.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Cohérence | Mise en œuvre de connexions conformes et propres (finition) |  |
| Production | Etablir la liste des liaisons chronologique |  |

E.A.C. : T5’ [T11+T12+T13+T16+T17+T18+T19+T20+T21]    Raccordement des alimentations

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Sécurité | Respecter les règles et les procédures concernant la sécurité des installations lors des marches - arrêt |  |
| Cohérence | Assurer les raccordements vers les réseaux et actionneurs |  |

E.A.C. : T10’ [T45+T46+T50+T51+T52] 		Documents et dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Envergure | Communiquer correctement par écrit et oralement (dossier) |  |
| Production | Remplir une fiche de travail (cahier d’atelier) |  |
| Délais | Respect des délais |  |

E.A.C. : T6’[T22+T26+T28+T29+T30+T31+T32+T33+T34+T40]   Recherche de pannes

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Cohérence | Appliquer une logique de dépannage (2 essais maximums) |  |
| Production | Etablir une fiche de dépannage |  |

E.A.C. : T9’[T42+T47+T48+T49]   Sécurité au travail

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Respect | Respect des règles de sécurité |  |
|  | Respect des règles d’hygiène |  |