### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion, avec un S7 – 212 , d’un moteur

asynchrone triphasé en démarrage étoile triangle manuel avec

choix de réseau par commutateur.

# SIF

# 23

# Description du système.

Un entrepreneur en plafonnage possède une unité de fabrication de plâtre avec pompe de transfert. Il est donc amené à réaliser des chantiers en divers points du pays. Il peut donc se retrouver sur des sites alimentés par un réseau triphasé 230V ou 400V. Dans tous les cas, son matériel doit fonctionner. Il doit donc posséder un coffret permettant d’une part un démarrage progressif (étoile-triangle) du moteur et d’autre part avoir la possibilité de sélectionner le type de réseau. Noter qu’il pourrait aussi être alimenté via un groupe électrogène.

# Fonctionnement.

La machine sera actionnée par un moteur asynchrone triphasé dont le démarrage se fera en étoile-triangle manuel. L’accouplement se fera via une transmission mécanique.

Le moteur tournera dans un sens de rotation.

La mise en marche de la machine se fera via des boutons poussoirs (vert) il y en aura donc deux, un pour le démarrage étoile et un autre pour le démarrage triangle.

Un témoin lumineux orange informera du fonctionnement en étoile, un témoin lumineux vert informera du fonctionnement en triangle.

Un témoin bleu pour le fonctionnement sur réseau 3*230V et un témoin blanc sur réseau 3*400V + N.

L’arrêt de la machine se fera par un bouton poussoir (rouge).

Le moteur sera protégé par un thermique moteur. Le réglage devra correspondre aux caractéristiques définies par la plaque signalétique.

Le circuit de commande se fera en 24V AC.

L’automate S7 –212 possède des sorties dont le courant maximum est de 1A.

# Caractéristiques techniques.

# (Compléter les informations manquantes)

Moteur asynchrone triphasé:

- Tension nominale : 240V – 50Hz

- Courant nominal (à relever sur la plaque signalétique) :

- La puissance nominale (à relever sur la plaque signalétique) :

- Le facteur de puissance [cos phi] (à relever sur la plaque signalétique) :

Contacteur  :

- Tension des bobines : 24V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

- Bloc de contacts : 3NO + 1NF

Thermique moteur :

- plage de réglage (à relever sur le composant) :

- Réglage effectué (sur le composant) :

Témoins lumineux :

- Témoin type néon orange : marche étoile

- Témoin type néon vert : marche triangle

- Témoin type néon rouge: défaut thermique moteur

- Témoin type néon bleu : marche sur réseau 3*230V

- Témoin type néon blanc : marche sur réseau 3*400V + N

Bouton poussoir :

- 2 start (vert) : 1NO

- 1 stop (rouge) : 1NF

Alimentation :

- Réseau 3*240V 50Hz ou 3*400V + N 50Hz

- Réseau 3*240V 50Hz

Siemens S7 -212:

- Module 240V AC

- Input 8x DC

- Output 6x relais 1A max.

Protections :

- Protection par dispositif différentiel de 300mA (triphasé)

- Protection magnéto thermique générale de 32A (triphasé)

- Protection de la commande du coffret par magnéto thermique de 4A (bipolaire)

- Protection de la puissance du coffret par magnéto thermique de 16A (triphasé)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°2

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)