### Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Travaux pratiques électriques

BUT : Réaliser la gestion du démarrage d’un moteur asynchrone

en direct avec compte à rebours signalé par un témoin.

# SIF

# 7

# Description du système.

Dans une fonderie, il existe des systèmes permettant de nettoyer les pièces moulées du sable ayant servit au moule. Cette opération se fait dans une machine ayant pour rôle de mal mener les pièces à l’image du tambour d’une machine à laver. Il est évident qu’une fois cette machine en rotation, le bruit est intense et nuisible à l’homme. Pour cette raison, il est nécessaire une fois le cycle commencé de donner le temps à l’opérateur de quitter la pièce. Ce délais sera réalisé par un relais temporisé. La machine fonctionnera durant un temps donné.

# Fonctionnement.

Le tambour sera actionné par un moteur asynchrone triphasé dont le démarrage se fera en direct. L’accouplement se fera par une transmission par chaîne afin de démultiplier la vitesse.

Le moteur tournera toujours dans le même sens. Vérifier qu’il tourne dans le bon sens.

Vérifier le choix du couplage du moteur (étoile ou triangle).

La mise en marche du tambour se fera via un bouton poussoir (vert). Un témoin lumineux orange informera de la période de compte à rebours. Un témoin lumineux vert informera du fonctionnement du système.

L’arrêt du tambour se fera via un bouton poussoir (rouge) en cas d’arrêt forcé ou via une temporisation en cas de cycle normal.

Le moteur sera protégé par un thermique moteur. Le réglage devra correspondre aux caractéristiques définies par la plaque signalétique. Un témoin lumineux rouge informera du défaut thermique.

# Caractéristiques techniques.

# (Compléter les informations manquantes)

Moteur asynchrone triphasé :

- Tension nominale : 240V – 50Hz

- Courant nominal (à relever sur la plaque signalétique) :

- La puissance nominale (à relever sur la plaque signalétique) :

- Le facteur de puissance [cos phi] (à relever sur la plaque signalétique) :

Contacteur  :

- Tension des bobines : 240V – 50Hz

- Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

- Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

- Temporisateur - contacts : 1NO + 1 NF

Relais temporisé retardé à l’enclenchement  :

- Tension des bobines : 240V – 50Hz

- Type de contacts : 1NO + 1 NF

Thermique moteur :

- plage de réglage (à relever sur le composant) :

- Réglage effectué (sur le composant) :

Témoins lumineux :

- Témoin vert type néon pour la marche

- Témoin orange type néon pour la phase de compte à rebours

- Témoin rouge type néon pour le défaut thermique moteur

Bouton poussoir :

- 1 start (vert)  : 1NO

- 1 stop (rouge) : 1 NF

Alimentation :

- Réseau 3*240V 50Hz

Protections :

- Protection par dispositif différentiel de 300mA (triphasé)

- Protection magnéto thermique générale de 32A (triphasé)

- Protection de la commande du coffret par magnéto thermique de 2A (bipolaire)

- Protection de la puissance du coffret par magnéto thermique de 16A (triphasé)

FICHE DE DEPANNAGE

Essai n°1

Description du mauvais fonctionnement de l’installation.

Folio n° :

Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.

Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.

Prospection des causes et résultat des diagnostiques.

Solution à apporter.

Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)